Барнаул 2023

(материалы по обоснованию проектных решений)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Анюйск

Билибинского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

Чукотского автономного округа

ООО «СибПроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНЮЙСК

БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

(внесение изменение)

Материалы по обоснованию проектных решений

Заказчик: Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район

Муниципальный контракт: №39 от 27.06.2023г.

Исполнитель: ООО «СибПроект»

Руководитель проекта:

_______________ Калачева Л.А.

Барнаул 2023

Авторский коллектив:

Руководитель проекта							Л.А. Калачева

Архитектор 									В.А. Фокша

Инженер 									И.Д. Пронько

Инженер землеустроитель                                                                         А.С. Румянцева

Инженер по электроснабжению 						Н.А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению 				Т.П. Леонова

Инженер по теплоснабжению 						Т.П. Леонова

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию проектных решений |  |
| ГП 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа | М 1:5000 |
| ГП 2 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа | М 1:5000 |
|  | Утверждаемая часть |  |
| ГП 1 | Карта границ населенного пункта сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа | М 1:5000 |
| ГП 2 | Карта функциональных зон сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа | М 1:5000 |
| ГП 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа | М 1:5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

Раздел 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	10

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ	11

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	11

2.1.1. Административно-территориальное устройство сельского поселения Анюйск	11

2.1.2.  Картографическое описание границы сельского поселения Анюйск	12

2.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ	13

2.2.1.  Климатическая характеристика	13

2.2.2.  Рельеф и инженерно-геологические условия	14

2.2.3.  Гидрогеологические условия	16

2.2.4.  Лесные ресурсы	19

2.2.5.  Рыбная отрасль	19

2.2.6.  Полезные ископаемые	19

2.2.7.  Охотопромысловые ресурсы. Не древесное лесное сырье	20

2.2.8.  Сельское хозяйство	20

2.3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	20

2.4. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	20

2.5. НАСЕЛЕНИЕ	21

2.6. ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ	23

2.6.1. Горнодобывающая промышленность	23

2.6.2. Пищевая промышленность	23

2.6.3. Рыбная промышленность	24

2.7. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД	25

2.8.1. Образовательные организации	27

2.8.2. Учреждения здравоохранения	28

2.8.3. Учреждения культурно-развлекательного обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения	28

2.8.4. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания	28

2.8.5. Организации сферы государственного управления, обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, связи, финансово-кредитной и издательских сфер	29

2.8.6. Предприятия жилищно-коммунального обслуживания, промышленного и продовольственного снабжения. Учреждения противопожарной службы	30

2.9. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	33

2.9.1. Автомобильный транспорт	33

2.9.2. Водный транспорт	35

2.9.3. Воздушный транспорт	36

2.9.4. Железнодорожный транспорт	36

2.9.5. Улично-дорожная сеть	36

2.10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	38

2.10.1. Теплоснабжение	38

2.10.2. Электроснабжение	40

2.10.3. Связь и информация	41

2.10.4. Водоснабжение	43

2.10.5. Водоотведение (канализация)	45

2.10.6. Газоснабжение	46

2.11. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	46

2.12. ОБОСНОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	49

2.13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	49

2.13.1 Атмосферный воздух	50

2.13.2. Поверхностные и подземные воды	50

2.13.3. Отходы производства и потребления	51

2.13.4. Нарушение режимов зон с особыми условиями использования территории	51

2.14. ГРАДАСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	52

Раздел 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	59

РАЗДЕЛ 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	60

Раздел 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	61

Раздел 6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	62

6.1 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	62

6.2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	67

6.3 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ БИОЛОГО – СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА	70

Раздел 7.  Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского ОКРУГА, ИЛИ исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	72

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА	74

Информация органа местного самоуправления муниципального района об отсутствии особо охраняемых природных территорий, органа государственной охраны объектов культурного наследия Чукотского автономного округа об отсутствии объектов культурного наследия в пределах зон пересечений границ населенного пункта Анюйского сельского поселения с границами земель лесного фонда	88

Раздел 10. Технико-экономические показатели проекта	92

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральный план сельского поселения Анюйск разработан в соответствии с муниципальным контрактом 35-МК от 06.06.2014 г. Внесения изменений в генеральный план выполняются на основании муниципальных контрактов №68-МК от 26.06.2017 года и №39 от 27.06.2023г

Основаниями для разработки градостроительной документации является:

- Постановление администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 22.05.2023 № 567 «О разработке градостроительной документации».

Проект по внесению изменений в Генеральный план сельского поселения Анюйск выполнен в местной системе координат Чукотского автономного округа МСК-87 на основе ортофотопланов, а также цифровых спутниковых снимков общего доступа и кадастровых планов территорий муниципального образования с выгрузкой Росреестра от июля 2023 года.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе «MapInfo»; содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

Целью разработки генерального плана является формирование долгосрочной стратегии градостроительного развития, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое, пространственное и инфраструктурное развитие территории (с учетом развития производств).

Основные задачи работы:

- актуализация материалов предшествующего генерального плана;

- установление границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

- отображение границ и параметров функциональных зон;

- отображение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального образования;

- установление зон с особыми условиями использования территории;

- анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера и определения границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС;

- определение основных направлений пространственного развития территории.

В ходе работы по выполнению комплексного анализа территории сельского поселения Анюйск, в качестве исходных материалов, использовались официальные данные, полученные по запросам от служб поселения, администрации района и округа, а также от соответствующих организаций, содержащие количественные и качественные показатели по основным составляющим градостроительного развития территории.

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

- Исходный год (современное состояние) – 2016 год;

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 года,

- II этап (расчетный срок реализации генерального плана) – 2030 года.

- Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативно-правовыми документами:

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации;

  - Земельный кодекс Российской Федерации;

  - Водный кодекс Российской Федерации;

  - Лесной кодекс Российской Федерации;

  - Закон Российской Федерации от 21 июля 1993г.  № 5485-1 «О государственной тайне»;

  - Федеральный закон от 21 декабря 1994г.  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

  - Федеральный закон от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

  - Федеральный закон от 24 июня 1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

  - Федеральный закон от 30 марта 1999г.  № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

  - Федеральный закон от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

  - Федеральный закон от 18 июня 2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

  - Федеральный закон от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 21 декабря 2004г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

  - Федеральный закон от 28 июня 2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 13 июля 2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

  - Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995г. № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015г. № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020г. № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

  - Постановление Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район № 567 от 22.05.2023года «О разработке градостроительной документации»;

  - Постановление Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район № 568 от 22.05.2023года «О разработке градостроительной документации»;

  - Постановление Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район № 642 от 31.05.2023года «О разработке градостроительной документации»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 8.04.2019 года № 192 Об утверждении Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» (с изменениями на 18 мая 2023 года);

  - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30.03.2016 года № 151 Об утверждении Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» (с изменениями на 1 июня 2023 года);

  - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2019 года N 229 Об утверждении Государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» (с изменениями на 24 июля 2023 года);

  - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года N 92 Об утверждении Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (с изменениями на 8 августа 2023 года);

  - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 405 Об утверждении Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» (с изменениями на 2 июня 2023 года);

  - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28 января 2016 года № 41 Об утверждении Государственной программы Чукотского автономного округа «Развитие энергетики Чукотского автономного округа» (с изменениями на 31 марта 2023 года);

  - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 409 Об утверждении Государственной программы «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа» (с изменениями на 26 мая 2022 года);

  - Постановление Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 14 мая 2013 года № 338 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Билибинского муниципального района»;

  - Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 19.04.2022 №121-рг «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2022-2026 годы»;

  - Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 16.07.2014 года N 290-рп «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года»;

  - Устав муниципального образования сельское поселение Анюйск Билибинского муниципального района, принятый решением Совета депутатов от 29 октября 2009 г. № 1.

Раздел 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Проектные решения генерального плана сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа разработаны с учетом приоритетов и мероприятий, изложенных в документах стратегического планирования регионального уровня:

– Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 16.07.2014 года N 290-рп «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года»;

- государственных программах Чукотского автономного округа;

- иных документах.

Местного значения муниципального района;

- Постановление администрации муниципального образования Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа от 21.03.2016 № 167 об утверждении Муниципальной программы муниципального образования Билибинский муниципальный район «Социальная поддержка населения муниципального образования Билибинский муниципальный район на 2016-2020 годы» (с изменениями от 17.02.2022г №99);

- Постановление администрации муниципального образования Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа от 14.03.2016 № 152 об утверждении Муниципальной программы «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального образования Билибинский муниципальный район на 2016-2020 годы» (с изменениями от 17.03.2021г №151);

- Постановление администрации муниципального образования Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа от 29.03.2016 № 197 об утверждении Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Билибинский муниципальный район на 2016-2020 годы» (с изменениями от 26.03.2021г №171);

- Постановление администрации муниципального образования Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа от 29.05.2019 № 336 «Об исключении из состава муниципального специализированного жилищного фонда жилых помещений».

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Село Анюйск возникло в низовьях реки Малый Анюй в 30-х годах 20-го века. Кочевники-оленеводы и охотники постепенно перешли на оседлый образ жизни, образовав два колхоза: «Первое мая» и «Новая жизнь». В начале марта 1960 года на базе этих двух колхозов образовался совхоз «Анюйский» с центральной усадьбой в селе Анюйск и производственным участком в селе Пятистенном, о котором имеются упоминания в начале 18 века.

С организацией в селе Анюйск совхоза, началось развитие села. Были построены благоустроенные дома и улицы, школа, детский сад, интернат.

В 80-х годах в совхозе была построена молочно-товарная ферма крупного рогатого скота, обеспечивавшая молоком школу-интернат и жителей села. В совхозе работало 7 оленеводческих бригад. Выходное поголовье оленей в 1986 году составляло 18 890 голов. В селе организована база Восточно-Тундровской торговой конторы, призванная обеспечить всеми видами товаров национальные села района.

Населенный пункт Анюйск наделен статусом муниципального образования - сельское поселение с административным центром в с. Анюйск и определены его границы законом Чукотского автономного округа от 29.11.2004 № 43-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа».

Площадь территории – 2,83 км2.

Расстояние до административного центра района – 272 км.

Расстояние до окружного центра – 800 км (данные получены расчетным путем, исходя из расстояния по карте с учетом ее масштаба).

Численность населения сельского поселения Анюйск на 1 января 2022 года увеличилось на 78 человек и составила 455 человек (в 2021-377 чел.). Показатель естественного прироста населения за 2022 год имеет отрицательное значение, число умерших (7 человек) превысило число родившихся (1 человек) на 6 человек. Численность экономически активного населения по состоянию на 1 января 2023 года составила 252 человека, что составляет 55,4 % общей численности населения. На 1 января 2023 года граждан, обратившихся в Центр занятости населения Билибинского муниципального района за содействием в поисках подходящей работы нет. Плотность населения района – 160,7 человек на 1 км2.

2.1.1. Административно-территориальное устройство сельского поселения Анюйск

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 г. N 43-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа» (с изменениями от 17 февраля 2005 г., и 20 октября 2010 г.)

По официальным данным общая площадь муниципального образования сельского поселения Анюйск составляет 286,4 га.

В состав территории сельского поселения Анюйск входит следующий населенный пункт:

-	село Анюйск.

Территория поселения представлена: землями населенного пункта, землями лесного фонда, землями водного фонда, землями сельскохозяйственного назначения и землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Успешное развитие поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

Основными целями и задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности территории поселения, с целью устойчивого развития поселения, формирования благоприятной среды жизнедеятельности, экологической безопасности, надежности транспортной и инженерной инфраструктур, комплексности решений жилищной программы, эффективности использования производственных территорий, культурной преемственности градостроительных решений являются:

1.	Обеспечение сельского поселения Анюйск документами, необходимыми для развития градостроительной деятельности: генеральным планом, правилами землепользования и застройки;

2.	Корректировка и утверждение генерального плана сельского поселения Анюйск;

3.	Координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана;

4.	Обеспечение контроля реализации генерального плана;

5.	 Корректировка и утверждение правил землепользования и застройки населенных пунктов поселения;

6.	Подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана;

7.	 Корректировка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

8.	Обеспечение территории поселения обновленными топографическими планами.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

2.1.2.  Картографическое описание границы сельского поселения Анюйск

Граница начинается на севере сельского поселения Анюйск на правом берегу реки Малый Анюй в устье протоки, соединяющей реку и озеро Пустое, в точке А с координатами 68° 21 минута 25 секунд северной широты и 161° 32 минуты 43 секунды восточной долготы. Далее граница проходит на восток по протоке до озера Пустое и по его берегу на юго-восток до точки с координатами 68° 21 минута 00 секунд северной широты и 161° 35 минут 09 секунд восточной долготы.

От этой точки на южном берегу озера граница поворачивает на юг до северной оконечности старицы без названия в точку с координатами 68° 20 минут 38 секунд северной широты и 161° 35 минут 17 секунд восточной долготы и по ее берегу в юго-западном направлении опускается до точки с отметкой 10.1 и координатами 68° 20 минут 06 секунд северной широты и 161° 34 минуты 13 секунд восточной долготы.

Далее граница резко разворачивается на запад и по прямой доходит до берега протоки реки Малый Анюй в точку с координатами 68° 20 минут 05 секунд северной широты и 161° 33 минуты 30 секунд восточной долготы. Отсюда по правому берегу протоки и реки Малый Анюй граница выходит на исходную точку А.

2.1.3.  Краткая историческая характеристика

Сельское поселение Анюйск - (Анюй - в переводе с юкагирского «река») расположено на правом берегу одноименной реки, в низовьях Малого Анюя, на границе Билибинского муниципального района с Республикой Саха (Якутия).

Летопись села начинается в 1947 году, когда районная администрация Восточной -Тундры вынесла ходатайство на Чукотский окрисполком, о переносе поселения на месте бывших колымских рыбалок, именуемых «Станчиком».

14 февраля 1947 г. - Окрисполком утвердил перенос райцентра. И началось строительство нового села в районе.

17 марта 1950 г. - Указом Президиума Верховного Совета РСФСР районный центр Восточной Тундры Чукотского национального округа Камчатской области Хабаровского края" из села Островное переносится в село Анюйск.

1952 г. - райцентр полностью перебазировался в Анюйск создаются промысловые и производственные предприятия.

В начале марта 1960 года на базе этих двух колхозов образовался совхоз «Анюйский» с центральной усадьбой в селе Анюйск и производственным участком в селе Пятистенном, о котором имеются упоминания в начале 18 века.

С организацией в селе Анюйск совхоза, началось развитие села. Были построены благоустроенные дома и улицы, школа, детский сад, интернат.

В 80-х годах в совхозе была построена молочно-товарная ферма крупного рогатого скота, обеспечивавшая молоком школу-интернат и жителей села. В совхозе работало 7 оленеводческих бригад. Выходное поголовье оленей в 1986 году составляло 18890 голов. В селе организована база Восточно-Тундровской торговой конторы, призванная обеспечить всеми видами товаров национальные села района.

Действует связующая круглогодичная автодорога Билибино - Анюйск протяженностью - 272 км.

2.1.3.  Рекреация и туризм

Чукотка – край экстремального туризма, который становится сейчас довольно популярным. Предпосылкой для этого являются особо суровые климатические условия.

В последнее время стали популярны северные переходы – пешие и на собачьих упряжках. Большее разнообразие промысловых видов зверей, птиц и рыбы, позволяет организовать спортивную охоту и рыбалку.

На территории сельского поселения Анюйск туристических организаций не зарегистрировано.

В с. Анюйск мемориальные объекты отсутствуют.

Парковых зон на территории сельского поселения Анюйск нет, так же нет мест для организации семейного отдыха.

Вывод:

Основной проблемой сельского поселения Анюйск является отсутствие организованных мест массового отдыха населения и туристических организаций.

2.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

2.2.1.  Климатическая характеристика

Большая часть территории Билибинского муниципального района расположена в области континентального климата субарктического пояса, а северная часть – в области морского климата арктического пояса.

Область континентального климата субарктического пояса характеризуется резкими климатическими контрастами, обусловленными взаимодействием циклонов алеутской депрессии и азиатского антициклона. Среднегодовая температура для этой области составляет -11°  -12° С. Амплитуда колебания среднемесячных температур -22°…23° С. Переход среднесуточных температур воздуха в отрицательный диапазон происходит во второй декаде сентября. Наиболее низкие температуры наблюдаются в январе, (средняя температура месяца -30°…-36° С). Минимальные их значения зарегистрированы в долине р. Анюйск – абсолютный минимум - 60° С. Положительные среднесуточные температуры воздуха отмечаются с первой декады июня. В самом теплом месяце (июль) среднемесячная температура составляет 13°-14° С.

Годовая сумма осадков по результатам многолетних наблюдений не превышает 300 мм. Снежный покров в среднем появляется здесь 18 сентября, а устойчивый снежный покров образуется 3 октября. Разрушение его начинается в среднем 21 мая, а полный сход приурочен к 22 мая. Максимальная наблюденная высота снежного покрова за зиму равна 60 см. Средняя из наибольших высот за зиму равна 35 см. К концу зимы плотность снежного покрова равна 0,34 г/см3.

Область морского климата арктического пояса охватывает побережье Северного Ледовитого океана. Для этой области характерна длительная морозная зима и короткое, 2-3 месяца, лето с невысокими плюсовыми температурами и частыми заморозками даже в самые теплые (июль – август) периоды. Среднегодовые температуры составляют -8°. -140С и имеют общую тенденцию к снижению с востока на запад. Переход среднесуточной температуры к положительному значению происходит обычно в первой декаде июня. Средние температуры самого теплого месяца (июля) не превышает +120С. К отрицательным значениям среднесуточные температуры возвращаются в середине сентября. Самым холодным месяцем со средними температурами от -22° …-320С является январь, реже февраль. Годовая сумма осадков составляет 150 – 200 мм. Устойчивый снежный покров устанавливается обычно в последних числах сентября. Для области характерны зимой ветры северных направлений, а летом – переменных направлений (от северо-западного до юго-восточного).

Расчетная температура наружного воздуха для данной местности принята – 52 0С.

Продолжительность отопительного периода составляет 277 дней.

Зима на территории поселения продолжается до 7.5 месяцев. Период с постоянным снежным покровом составляет до 240 дней в году, высота снежного покрова составляет 45 см и колеблется от года к году от 13 до 75 см.

По ветровому режиму район близок к континентальному типу, где годовая скорость ветра составляет 2-3 м/с, а максимальная скорость редко превышает 20 м/с.

Преобладающее направление ветра - восточное. Такая повторяемость сохраняется как у поверхности земли, так и во всем пограничном слое атмосферы.

Наибольшее число дней с метелями в районе с. Анюйск отмечается в декабре / январе (4 дня в месяц). Всего за год бывает 21 день с метелями.

Грозы в данном районе отмечаются с июня по сентябрь, в среднем за год бывает 2 грозы.

По гололёдности район с. Анюйска относиться к I району. Толщина стенки гололёдной муфты 1 раз в 10 лет равна 2,4 мм.

Нормативная снеговая нагрузка для IV снегового района, составляет 150 кг/м2.

2.2.2.  Рельеф и инженерно-геологические условия

Территория Билибинского муниципального района приурочена к подзоне островного распространения многолетнемерзлых пород.

Глубина сезонного промерзания талых грунтов варьирует в очень широких пределах в зависимости от наличия снежного и растительного покрова, рельефа, удаленности от зоны многолетнемерзлых грунтов, наличия зданий и сооружений. Глубина распространения годовых колебаний температур колеблется до 3 м.

Талые породы образуются под отепляющим влиянием вод озер, рек, а также систонакопления в отрицательных, часто заболоченных формах рельефа.

Согласно схеме орографического расчленения Крайнего Северо-Востока СССР исследуемый район расположен в пределах Нижне Анюйской низменности и приурочен к бассейну нижнего течения р. Малый Анюй, к правобережному склону долины.

Река Малый Анюй в районе с. Анюйск и ниже по течению глубоко врезается в отложения озёрно-аллювиальной аккумулятивной равнины, которая на западе сливается с обширной Колымской низменностью, образуя Анюйско-Колымское междуречье, а на востоке примыкает к Анюйскому нагорью.

Долина реки асимметричная, корытообразная. Ширина её 12-15 км., склоны пологие, слаботеррасированные. В пределах села хорошо прослеживается высокая пойменная и надпойменная аккумулятивные террасы. Высота надпойменной террасы изменяется от 2-3 до 6-7 м, ширина её достигает 400-500 м., в северной и юго-восточной частях исследуемой территории она переходит в склоны сопок крутизной до 15-30 град. Пойменная терраса прерывистая, ширина её южнее села составляет 300-350 м. вниз по течению она сужается до 20м. Со слов старожилов, высокая пройма один раз в 3-4 года затапливается паводковыми водами. В остальные года во время половодья урез воды в реке не превышает 1,5-2,0 м. от бровки берега.

Русло реки извилистое, с многочисленными островами и косами. Преобладающая глубина русла в межень на плёсах 2-4м, на перекатах 0,3-0,8 м. Берег реки крутой, обрывистый, сложен легкими пылеватыми суглинками с клиньями и линзами полигонально-жильных льдов. Высота его севернее села достигает 18-27м, в центральной части он понижается до 2-3м и затем вновь повышается до 6-7 м. В период весеннего половодья берег интенсивно подмывается, затем вместе с растительностью обрушается. Нижняя часть обрыва завалена оползневым материалом. Скорость разрушения берега (по данным опроса старожилов) 0,3 -0,4 м в год. В июне 1974 г. во время паводка берег был размыт на 0,8-1,2м.

Рельеф, окружающий местности мелкохолмистый. Вершины холмов и увалов плоские, склоны довольно крутые (до 15-30 град), высота их 20-50м. Микрорельеф исследуемой территории бугристо-западный с полигональными формами, обусловленными широким развитием морозобойных трещин, бугров пучения, термокарстовых и солифлюкционных процессов.

Полигоны ранней стадии развития с хорошо выраженной пониженной центральной частью и валиками, более поздней стадии с довольно выровненной замшелой поверхностью без заметной границы между валиками и центральной слабовыпуклой частью. Полигоны сверху нередко сложены торфом мощностью до 1,5 м. Между полигонами чётко различаются морозобойные трещины-ложбины шириной 0,5-1,0 м и глубиной 0,8-1,5 м. В основании деятельного слоя в трещинах обнаруживается лед, что свидетельствует о росте льда между полигонами до настоящего времени.

На склонах сопок повсеместно наблюдаются проявления солифлюкционных процессов. Напитанный водой оттаявший грунт сползает под действием собственного веса по водоупорному мерзлому горизонту, образуя солифлюкционные террасы и наплывы.

Растительность представлена лиственничным редколесьем и зарослями арктической ивы с подлеском из карликовой берёзки с хорошо развитым мохово-кустарниковым и осоково-моховым напочвенным покровом. В пределах села торфо-растительный покров нарушен или снят совсем, в юго-восточной части исследуемой территории наблюдаются вырубки леса.

Вырубка деревьев, нарушения торфо-растительного покрова, образование морозобойных трещин, подмыв берегов влечет за собой интенсивное протаивание сильнольдистых грунтов, вытаивание льдов, что приводит к образованию замкнутых западин, заполняющихся в летнее время водой, термокарстовых озёр и промоин. Наиболее протяженная промоина отмечена в северной части села, она соединяет оз. Щучье с р. Малый Анюй. Другая промоина образовалась в центральной части поселка, длина её до 30 м., ширина 2-5 м. По этим промоинам в летнее время осуществляется сток поверхностных вод. На остальной территории отмечаются замкнутые западины от 3 до 12 м в диаметре, глубиной до 1-2 м. На участках распространения сильнольдистых грунтов в пределах деятельного слоя в летнее время образуются «зыбуны» - участки сильной водонасыщенности за счёт слабой фильтрационной способности грунтов.

Сейсмическая опасность на территории сельского поселения Анюйск может достигать 6-7 баллов. Проектирование и строительство в районах с сейсмичностью 7 и более баллов должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП II-7-81*.

2.2.3.  Гидрогеологические условия

Основу водных ресурсов Билибинского муниципального района составляют реки:

Река Малый Анюй берет свое начало с северо-западных склонов Анадырского плоскогорья и впадает справа в р. Колыму. В верхнем течении река течет в С-З направлении, затем поворачивает на запад и в нижнем течении общее направление реки опять С - Западное.

Общая площадь водосбора реки равна 49800 кв.км., длина реки составляет 738 км. Бассейн реки относиться к подзоне предтундровых редколесий зоны светлохвойных лесов. В этой зоне преобладают лиственничные редкостойные леса, произрастающие по речным долинам и горным склонам.

В районе с. Анюйск прилегающая местность равнинная, изобилует озёрами. На участке поста «с. Анюйск» берега реки крутые, высотой 5 м, затопляемые на уровнях выше 900 см., разрушаются в паводки. Правоберезная пойма шириной 100 м, левобережная до 6 км. Протоки начинают действовать при уровне 700 см (7,35м).

Гидрологические наблюдения на р. Малый Анюй ведутся в трех створах: с. Илирней, с. Островное, с. Анюйск.

Уровенный режим р. Малый Анюй весьма неустойчив: весной и в начале лета наблюдается высокое половодье, летом и осенью дождевые паводки.

Весеннее половодье начинает формироваться в конце мая, пик половодья проходит в первой половине июня. Средняя продолжительность половодья составляет 40 дней. В июле-августе отмечается 3-4 дождевых паводка, причем наибольшие из них наблюдается преимущественно в августе. Средняя продолжительность подъема паводка равна 3 дням, спада -8дням.

В летне-осенний период при северо-западных ветрах наблюдается ветровой нагон воды, подпор от которого распространяется на 8 км выше водпоста.

В сентябре начале октября наступает похолодание, прекращаются дожди уровни воды начинают падать, достигая наинизших значений перед установлением ледостава. За период наблюдений самая поздняя дата наступления межени отмечалась 8 октября 1959 г.

Минимальные зимние уровни наблюдаются обычно в конце зимы (март, апрель).

Средний сток. Среднемноголетнее значение стока р. Малый Анюй в районе с. Анюйск определено по данным многолетних наблюдений.

Распределение стока р. Малый Анюй по сезонам крайне неравномерно. До 95% стока проходит в теплый период года, когда река питается водами от таяния снега и выпадающих осадков. Наибольший объем стока (в среднем 47%) проходит в июне в момент прохождения весеннего половодья. В последующие месяцы величина стока постепенно уменьшается, достигая в апреле минимальных значений. В некоторые годы отмечается некоторое повышение стока в августе при прохождении дождевого паводка.

Максимальный сток. За период наблюдений (1960-73г.г.) за стоком р. Малый Анюй- Островное максимальные расходы воды весеннего половодья преобладали над расходами вода дождевых паводков.

Ледовые явления, на реке Малый Анюй в районе с. Анюйска в среднем появляются 28 сентября, а ледостав устанавливается к 6 октября.

Осенний ледоход незначительный, сроком в среднем до 3 дней.

Начало разрушения льда начинается в третьей декаде мая, окончательное очищение ото льда происходит в начале июня.

Весенний ледоход неинтенсивный, редкий, продолжительностью до 7 дней. Продолжительность периода с ледовыми явлениями на р.Малый Анюй в районе с. Анюйск в среднем составляет 243 дня.

Наибольшей толщины лед достигает в апреле-первой декаде мая.

Насыпные грунты встречены в пределах поселка вокруг зданий и представлены галькой, гравием песком и шлаком.

Супесчаные и суглинистые грунты сильно пылеватые, легкие иногда слоистые с включением костных остатков фауны вернеплейстоценового возраста, с включениями и линзами торфа, растительных остатков, гнездами и линзами песков пылеватых. Полная мощность супесчано-суглинистых отложений шурфами глубиной до 10 м не выявлена.

Крупнообломочные отложения в русле р. Малый Анюй на рассматриваемом участке представлены галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем. Пески разной крупности.

Мерзлотно-гидрогеологические условия.

Согласно мерзлотно-гидрогеологическому районированию Северо-Востока СССР изыскиваемый участок входит в III район, в котором вечная мерзлота прерывается только под влиянием гидрогеологических и гидрологических факторов: мощность её под долинами –от 100 до 200 м, а под возвышенностями – от 200 до 450 м.; температура пород на глубине 15-30 м от минус 3 до минус 5 градусов; ресурсы подмерзлотных вод значительны.

В долине р. Малый Анюй в пределах рассматриваемой территории террасы и склоны сопок сложены вечномерзлыми грунтами. Надмерзлотные талики распространены только под руслом реки и дном озер Щучьего и Соболек.

Наблюдения за температурным режимом вечномерзлых грунтов проводились в сентябре 1970 г. институтом «Магадангражданпроект» и в октябре-декабре 1974 г. Магаданским отделением «Дальтисиза».

Замеры температур производились ртутными заленивленными термометрами в шурфах, оборудованных для термических наблюдений.

Значительные колебания температур в одноименных интервалах глубин свидетельствуют о недостаточной изоляции шурфов от воздействия наружного воздуха. Для теплотехнических расчетов температура грунта на глубине 10м принята минус 2,9 град.

Сезонное оттаивание пород в рассматриваемом температурном районе начинается в первой декаде мая и заканчивается в первой декаде сентября.

Нормативная глубина сезонного оттаивания варьирует от 0,5 м на заторфованных, залесеных участках до 1,5 м на открытых и обнаженных. О мощности сезонного промерзания можно судить по толщине льда в озерах и на реке Малый Анюй на период изысканий (декабрь 1974 г.) она состовляла 0,4-0,5 м.

По температурному состоянию вечномерзлые грунты относятся к твердомерзлым, прочно сцементированным льдом. Для грунтов характерна слоистая криогенная текстура, реже встречаются атакситовая и массивная.

В грунтах со слоистой криогенной текстурой лёд встречается в виде прослоев и линз толщиной от 0,1-0,3 до 2-3 см. Льдистость грунта за счёт ледяных включений составляет 0,1-0,45, редко превышает 0,03-0,04.

Для атакситовой текстуры характерно, что агрегаты грунта располагаются беспорядочно в массе льда, лед по объему в породе преобладает. Льдистость за счет ледяных включений составляет 0,5-0,7. В грунтах с массивной криогенной текстурой лед является заполнителем пор, цементом, реже встречаются гнезда льда. Льдистость грунта за счет ледяных включений не превышает 0,03-0,04.

На исследуемой территории широко развиты полигонально жильные льды в морозобойных трещинах. Наличие последних устанавливается непосредственно по выходам их в береговом обнажении и по щурфам, а также по косвенным признакам наличию на береговых склонах бугров-байджарахов, которые образуются в результате вытаивания полигональных жильных льдов. Ледяные жилы в обнажении выходят вдоль и вкрест простирания долины. В первом случае льды имеют протяженность 15-20 м и более и представляются в виде сплошного массива. Во втором случае льды имеют форму клиньев, ширина которых в верхней части составляет 1-4 м.

Полигонально-жильные льды не прорезают всю осадочную толщу, а залегают несколькими ярусами, расположенными друг над другом. Ярусы ледяных жил разделены слоем грунта, иногда сильно оторфованного мощностью около 2 м. Верхний ярус льдов залегает в интервале высот 18-27 м над урезом р. Малый Анюй нижний на высоте 7-16 м.

В пределах второй надпойменной террасы клинья льда вскрыты большинством щурфов с глубины 1,2-3,8 м, мощность их изменяется от 0,7 до 7,8 м по глубине и от 1 до 3 м по ширине.

Лед желтовато-коричневого оттенка, нередко в нем видны пузырьки воздуха и тонкие струйки мути, вытянутые по вертикали, содержит включения линзсуглинка, супеси. На контактах со льдами слои грунта в большинстве случаев загибаются вверх, что свидетельствует о полигонально жильном происхождении льдов.

Растаявший лед (согласно СНиП П-28-73) обладает слабой выщелачивающей агрессивностью к бетону нормальной плотности.

Гидрогеологические условия исследуемого района обусловлены сплошным распространением вечномерзлых пород.

По условиям залегания относительно вечномерзлых пород подземные воды района подразделяются на надмерзлотные и подмерзлотные.

Надмерзлотные воды, в свою очередь, по характеру распространения и питания подразделяются на воды сезонноталого слоя воды многолетних таликов.

Воды сезонноталого слоя или «верховодки» приурочены к сезонноталому слою рыхлых четвертичных отложений и характеризуются ежегодной сменой жидной и твердой фаз. Водоупором их служат многоленемёрзлые породы, по которым воды в этот период движутся сверху вниз с водоразделов и склонов долины тальвегам. Мощность водоносного горизонта, как правило, зависит от глубины сезонного протаивания, связанного с экспозицией и характером склонов долины, наличием растительного покрова, мощностью и степенью рыхлости покровных отложений.

Образование сезонноталого слоя начинается после стаивания снегового покрова. Уровенный режим верховодки подтвержден значительным колебаниям. В начале лета и в период обильных дождей грунты сезонноталого слоя сильно насыщаются водой, в середине лета, в период отсутствия дожде, приток воды, сезонноталого слоя в выработки резко уменьшается.

По химическому составу воды сезонноталого слоя относятся к гидрокарбонатно-хлоридным, кальциево-натриевым или натриево-кальциевым.

Общая минерализация вод изменяется от 25 до 70мг/л. Воды имеют повышенное содержание аммония, довольно высокую концентрацию водородных ионов (рН 5,6-6,4), жесткость менее 3,8 град., что свидетельствует о слабой общекислотной и углекислой агрессивности к бетону и водоотливному оборудованию. При ведении горных и строительных работ они могут быть свободно отведены или удалены при помощи откачки.

Воды многолетних таликов в отличие от вод сезонноталого слоя распространены не повсеместно, а локализованы в русловых отложениях р. Малый Анюй, а также в донных отложениях озёр. На местности они хорошо отбиваются по растительности-лиственнице и густым зарослям тальника (ивняка).

Мощность водоносных таликов р. Малый Анюй и озер Щучьего и Соболек не установлена. Питание их идет за счет поверхностных вод и вод сезонноталого слоя.

По химическому составу воды подруслового талика гидро-кабонатно-хлоридно-натриево-кальциевые. Минерализация слабая (до 60 мг/л). По степени жесткости (0,09 мг/экв или 0, 2 град) они относятся к очень мягким, реакция рН6,5-6,0. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству подземных вод (по ГОСТ 2874-54 и СНиП П-28-73), воды подруслового талика пригодны для питьевого и технического водоснабжения, агрессивны к бетону, металлическим конструкциям и горному оборудованию.

Подмерзлотные воды на исследуемой территории не изучены, достоверных выводов их не установлено. Однако по структурным и тектоническим признакам, литологическому составу пород, условиям циркуляции и накопления вод условно выделено два гидрогеологических комплекса:

•	подмерзлотные воды нижнего и среднего триаса-трещинно пластовые и жильные;

•	подмерзлотные воды верхнего триаса-трещинно-пластовые, пресные.

2.2.4.  Лесные ресурсы

Территория Билибинского муниципального района располагается в нескольких природных зонах и характеризуется, как лесотундровая территория с долинными лесами. Зона лиственничной тайги характерна только для бассейнов рек Анюя и Омолона. Леса выполняют важные климатозащитные, водоохранные, водорегулирующие, почвозащитные функции.

Общая площадь лесного фонда более 6 млн. га, т. е. треть территории района Основной лесообразующей породой в районе является лиственница даурская. По хозяйственному значению лесной фонд разделяется на две группы лесов; первую и третью. Эксплуатационные леса третьей группы занимают площадь менее 50 тыс. га, где средний запас спелой и перестойной древесины лиственницы, возможной для эксплуатации, - около 260 м3/га. Эксплуатация леса практически не ведется, за исключением отводов ранее разработанных земель ГЛФ под разработки месторождений полезных ископаемых.

Растительность представлена лиственничным редколесьем и зарослями арктической ивы с подлеском из карликовой берёзки с хорошо развитым мохово-кустарниковым и осоково-моховым напочвенным покровом. В пределах села торфо-растительный покров нарушен или снят совсем, в юго-восточной части исследуемой территории наблюдаются вырубки леса.

Дренированные участки долины реки и террас представлены пойменными кустарниковыми зарослями, преимущественно из ивняка и осоки в травяном ярусе.

Наиболее богаты пойменные леса, представленные лиственницей, иногда превышающей высоту в 12 метров, чозенией. Кустарниковый ярус состоит из спиреи, красной смородины. Кустарничковый ярус либо отсутствует, либо представлен голубикой. Богат травяной ярус, состоящий как из таёжного мелкотравья, так и из осоки и злаков.

2.2.5.  Рыбная отрасль

Река Малый Анюй берет свое начало с северо-западных склонов Анадырского плоскогорья и впадает справа в р. Колыму.

Территория данного рыбохозяйственного района характеризуются высоким видовым разнообразием биоценозов. Основу промысла составляют сиговые – чир, пыжьян, ряпушка, муксун, обыкновенный валёк, в озерных системах - пелядь. Запасы нельмы, ледовитоморского омуля и длиннорылого сибирского осётра в долине р. Колымы существенно подорваны промыслом и промышленным загрязнением, в связи с чем, эти виды потеряли свою хозяйственную ценность.

Местное промысловое значение имеют восточносибирский хариус, обычный ленок, щука, чукучан, пестроногий подкаменщик, чир и нельма. В озёрах надпойменной террасы водятся якутский карась и озёрный гольян.

2.2.6.  Полезные ископаемые

Билибинский муниципальный район богат разнообразными полезными ископаемыми.

На территории района разведано более 300 месторождений россыпного золота, три месторождения рудного золота, подготовлено к детальной разведке рудопроявление комплексных руд Песчанка, выявлен целый ряд перспективных рудопроявлений золота, меди, олова, сурьмы, вольфрама, ртути, угля.

В Билибинском муниципальном районе разведаны и утверждены следующие месторождения строительных материалов: 5 месторождений песчано-гравийной смеси, 4 месторождения кирпичного сырья, 3 месторождения строительного камня, месторождение известняков.

На территории сельского поселения Анюйск полезных ископаемых нет.

2.2.7.  Охотопромысловые ресурсы. Не древесное лесное сырье

Ресурс животного мира на территории Билибинского муниципального района небогат – снежный баран, дикий северный олень, лось, соболь, росомаха, суслик, пищуха, куропатка, глухарь, лисица, песец, волк, заяц беляк, горностай. Они представлены в основном рыбными ресурсами.

В охотничьем сезоне 2013-2014 гг. с. Анюйск охотниками добыто соболя 145 особей при лимите 200 особей, дикого северного оленя - 5 особей при лимите 50 особей. Добыча боровой дичи не определена из-за того, что охотники не желают приобретать разрешения для добычи куропаток, рябчиков и глухарей.

На территории сельского поселения Анюйск охотозяйственных предприятий нет

К промысловым видам растительности можно отнести голубику, бруснику, шикшу, а также лекарственные растения.

2.2.8.  Сельское хозяйство

Агроклиматическими ресурсами район не обладает. Суровый климат не позволяет заниматься земледелием в открытом грунте, только в южной части района возможно выращивание некоторых овощных культур в открытом грунте для личных нужд населения.

На территории Билибинского муниципального района осуществляют свою деятельность четыре муниципальных сельскохозяйственных предприятий, из них: три оленеводческих хозяйства, занимающихся производством мяса, профилирующей отраслью которых является животноводство и одно предприятие, дополнительно занимается выращиванием овощных культур в закрытом грунте. На территории сельского поселения Анюйск расположено одно оленеводческое хозяйство.

2.3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

По данным департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа на территории сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) регионального и местного значения, их охранные зоны, а также территории, предназначенные для создания ООПТ регионального значения отсутствуют.

2.4. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

По данным комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа на территории Билибинского муниципального района нет объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения. Кроме того, на территории сельского поселения Анюйск также отсутствуют выявленные объекты культурного наследия.

2.5. НАСЕЛЕНИЕ

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает анализ демографической ситуации. Половозрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала того или иного региона.

Цель территориального планирования – создание благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории поселения.

Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения, динамики рождаемости и смертности, миграции трудовых ресурсов и т. д.

На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего экономического потенциала: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, занятость трудовых ресурсов, подготовки специалистов, строительство школ и детских дошкольных учреждений, дорог и др.

В последние двадцать лет отрицательной тенденцией является стабильное сокращение общей численности населения на территории сельского поселения Анюйск.

Отмечается, что в последние годы в селе наблюдается рост рождаемости, который обусловлен, главным образом, увеличением репродуктивных контингентов. Кроме этого, не малую роль играют федеральные и краевые программы поддержки семьи.

Незначительный рост рождаемости на территории сельского поселения Анюйск не обеспечивает воспроизводства населения, так как показатели отрицательной миграции значительно выше.

Численность населения сельского поселения Анюйск на 01 января 2023 года составила 380 человек, в том числе экономически активного населения – 252 человек, или 55,4 % к общей численности населения. На 1 января 2023 года граждан, обратившихся в Центр занятости населения Билибинского муниципального района за содействием в поисках подходящей работы нет.

В национальном составе населения сельского поселения Анюйск преобладают эвены– 65,8 %, чукчи-3,2 % от всего населения поселения. Численность представителей коренных народов Севера составляет 69,0%.

Данные по миграционному движению населения сельского поселения Анюйск

Таблица 2.5.1

| ## Наименование показателя | ## 2011 год | ## 2012 год | ## 2013 год | ## 2014 год | ## 2015 год | ## 2016 год | ## 2017 год | ## 2018 год | ## 2019 год | ## 2020 год | ## 2021 год | ## 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Общая численность населения | ## 472 | ## 468 | ## 459 | ## 458 | ## 433 | ## 434 | ## 412 | ## 368 | ## 391 | ## 385 | ## 379 | ## 375 |
| ## Рождаемость | ## 2 | ## 4 | ## 1 | ## 5 | ## 3 | ## 1 | ## 5 | ## 6 | ## 2 | ## 1 | ## 4 | ## 1 |
| ## Смертность | ## 2 | ## 3 | ## 3 | ## 2 | ## 5 | ## 2 | ## 6 | ## 7 | ## 7 | ## 11 | ## 3 | ## 8 |
| ## Миграция (+/-) | ## -3 | ## -5 | ## -7 | ## -4 | ## -23 | ## -20 | ## -14 | ## -4 | ## +3 | ## -4 | ## 0 | ## +2 |

Данные таблицы 3, войдут в основу расчета перспективной численности населения сельского поселения Анюйск на период до 2030 года.

Проектная численность населения

Для оптимизации развития систем расселения планируется проведение активной политики, направленной на улучшение демографической ситуации. Для этого необходимо создание новых производств, предоставляющих населению новые рабочие места,

закрепление собственного населения через обеспечение достойного жизненного уровня, селективное привлечение внешних мигрантов.

Перспективная численность населения рассчитывается по формуле:

– ожидаемая численность населения (чел.);

– фактическая численность населения (чел.);

р 	– коэффициент среднегодового естественного прироста сельского населения;

m 	– коэффициент среднегодового изменения численности населения в процессе миграции;

t 	– расчетный период прогноза (число лет).

Учитывая мероприятия по территориальному планированию, федеральные, областные и региональные программы развития, проектом генерального плана за основу проектирования принят оптимистический прогноз динамики численности населения сельского поселения Анюйск, предложенный Схемой территориального планирования Билибинского муниципального района.

Динамика роста численности населения поселка на первую очередь и расчетный срок приведена в таблице 4.

Динамика изменения численности населения сельского поселения Анюйск, на период 2010-2030 гг.

Таблица 2.5.2

| Прогнозные даты (численность на конец года) | Ожидаемая численность населения, (чел.) | Общая численность безработных (чел.) | Население, старше трудоспособного возраста, (чел.) | Население, трудоспособного возраста, (чел.) | Население, младше трудоспособного возраста, (чел.) | Миграция | Естественный прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 475 | 7 | 72 | 233 | 90 | -7 | -1 |
| 2011 | 472 | 5 | 79 | 263 | 91 | -3 | 0 |
| 2012 | 468 | 5 | 74 | 259 | 92 | -5 | 4 |
| 2013 | 459 | 6 | 77 | 248 | 90 | -7 | -2 |
| 2014 | 458 | 4 | 75 | 245 | 95 | -4 | 3 |
| 2015 | 433 | 1 | 74 | 229 | 92 | -23 | -2 |
| 2016 | 434 | 1 | 79 | 231 | 102 | -20 | -5 |
| 2017 | 412 | 1 | 79 | 229 | 104 | -14 | -2 |
| 2018 | 268 | 1 | 79 | 233 | 105 | -4 | -1 |
| 2019 | 391 | 2 | 80 | 232 | 108 | 3 | -9 |
| 2020 | 385 | 2 | 80 | 234 | 110 | -4 | -2 |
| 2021 | 379 | 2 | 82 | 230 | 112 | 0 | -4 |
| 2022 | 375 | 2 | 82 | 229 | 114 | 2 | -5 |
| 2023 | 380 | 0 | 83 | 229 | 115 | 1 | 1 |
| 2024 | 430 | 3 | 84 | 230 | 116 | 2 | 1 |
| 2025 | 430 | 3 | 85 | 229 | 116 | -1 | 1 |
| 2026 | 430 | 3 | 86 | 226 | 118 | -3 | 3 |
| 2027 | 430 | 3 | 87 | 225 | 118 | -2 | 2 |
| 2028 | 430 | 3 | 88 | 223 | 119 | -2 | 2 |
| 2029 | 430 | 3 | 89 | 222 | 119 | -1 | 1 |
| 2030 | 430 | 3 | 100 | 210 | 120 | -3 | 3 |

Рисунок 1– Прогнозная численность населения сельского поселения Анюйск на период 2017-2030 гг.

В связи с внедрением новых производственных мощностей на существующих предприятиях, а также с развитием транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Анюйск с 2017 г. ожидается сохранение численности населения на уровне не ниже 2016 года и незначительное увеличение до 3-4 % (таблица 4).

- 430 человек на расчетный срок (2030 г.).

Принимаем данные значения за основу дальнейших проектных расчетов.

2.6. ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

2.6.1. Горнодобывающая промышленность

На территории сельского поселения Анюйск данная отрасль отсутствует.

2.6.2. Пищевая промышленность

На территории сельского поселения функционирует Муниципальное предприятие Билибинского муниципального района, расположенное по адресу: с. Анюйск, магазин-пекарня ул. Юбилейная.

Предприятие занимается производством и реализацией хлебобулочной продукции. За 2013 год выпущено хлебобулочных изделий 27,0 тонн на сумму 1,2 млн.руб. Объем товарооборота составил 30,6 млн.руб., в т.ч. розничная торговля – 26,3 млн.руб.; оптовая торговля – 4,3 млн. руб. Численность работающих на предприятии составляет 11 человек.

Вывод:

Развитие данной отрасли возможно путем увеличения объемов выпускаемой продукции и расширения ассортимента, ориентацией на поставки деликатесов за границы региона.

2.6.3. Рыбная промышленность

Добычей рыбы частиковых пород на территории сельского поселения занимается местное население для собственных нужд.

2.6.4. Сельское хозяйство

На территории сельского поселения Анюйск функционируют следующие предприятия сельскохозяйственной отрасли:

•	Муниципальное предприятие сельхозтоваропроизводителей Билибинского муниципального района «Озерное» базируется на землях сельского поселения Анюйск, имеет перевалочную базу «Бургахчан». Профилирующей отраслью предприятий сельскохозяйственной отрасли является животноводство. Среднегодовая численность работников на предприятии составляет 53 человек.

Данные по объему продукции, в фактических ценах, (млн. руб.)

Таблица - 2.6.4.1

| Наименование предприятия | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП СХП Билибинского муниципального района «Озёрное» | 4,9 | 1,7 | 1,8 | 4,3 | 2,9 | 5,6 |

Данные по объему оленепоголовья (тыс. гол.)

Таблица - 2.6.4.2

| Наименование предприятия | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП СХП Билибинского муниципального района «Озёрное» | 8,7 | 8,8 | 7,7 | 7,8 | 8,3 | 7,9 | 6,8 |

Лечебную и профилактическую оказывает помощь животным, проводит ветеринарно-санитарные мероприятия на территории сельского поселения ветеринарный пункт филиала Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Окружное объединение ветеринарии» Билибинская районная станция по борьбе с болезнями животных», расположен по адресу с. Анюйск, ул. Драного, д. 19.

Выводы:

В целях обеспечения внутренней продовольственной безопасности необходимо развитие сельскохозяйственной отрасли на территории сельского поселения Анюйск.

2.6.5. Охотохозяйственная деятельность. Заготовка и переработка не древесного лесного сырья

Заготовкой и переработкой не древесного лесного сырья (ягод, грибов, орехов, лекарственных растений) для собственных нужд на территории поселения занимается местное население.

Выводы:

Актуальность развития этих направлений диктуется не только рациональностью использования лесных ресурсов, поддержкой традиционных промыслов, но и при существующей ресурсной базе возможностью создания новых рабочих мест в населенных пунктах и увеличения занятости коренного населения.

Ежегодная возможная добыча промысловых видов животных, должна определятся на основании предпромыслового отчета численности популяции по научно-обоснованным нормативам хозяйственного изъятия, без нанесения ущерба основному воспроизводственному поголовью.

## 2.7. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией муниципального образования. Строительство жилых домов, их полное инженерное обеспечение, за счет эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов и созданием дополнительных рабочих мест – это приоритетные цели в жилищной политике муниципалитета.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения Анюйск составляет 12,1 тыс.м2.

Общее количество жилых домов в сельском поселении Анюйск – 65 домов в том числе:

- Одноэтажных – 56 дома;

- Двухэтажных – 9 домов.

Весь жилищный фонд составляют деревянные дома. Средняя обеспеченность населения жильем в сельском поселении Анюйск составляет – 29,3 м2, что превышает общероссийскую норму, равную 18 м2 на человека.

В сельском поселении Анюйск в 2016 году постановлениями Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район признаны аварийными и подлежащими сносу многоквартирные жилые дома по следующим адресам:

- ул.Юбилейная, д. 14;

- ул.Юбилейная, д. 21;

- ул.Юбилейная, д. 12;

- ул.Юбилейная, д. 13;

- ул.Юбилейная, д. 11;

- ул.Василия Драного, д.26;

- ул.Василия Драного, д.24;

- ул.Гагарина, д.10.

Практически на всей территории с. Анюйск выявлены нарушения требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, о недопустимости проживания людей в санитарно-защитной зоне предприятий промышленности.

Вывод:

В результате анализа жилого фонда сельского поселения Анюйск необходимо отметить следующие:

- показатель средней обеспеченности населения села жильем, соответствует установленным нормам;

- строительство новых жилых домов происходит только собственными силами населения.

- нарушение требований Водного Кодекса РФ в части использования прибрежных защитных полос, и требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, о недопустимости проживания людей в санитарно-защитной зоне предприятий промышленности.

Проектные решения

При формировании нового жилищного фонда в проекте были поставлены следующие задачи:

•	создание современной комфортной урбанизированной среды в населенном пункте путем поэтапной реконструкции территории старой жилой застройки, полного инженерного обустройства, благоустройства территории и создания многофункционального центра обслуживания населения;

•	создание компактной жилой среды путем изыскания внутренних резервов, реконструкции территории жилой застройки, ее уплотнения;

•	создание компактной, психологически комфортной и пространственно разнообразной среды;

•	повышение качества жилого фонда: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

•	рациональное распределение объемов строительства жилфонда в течение расчетного срока.

Определение очередности по строительству нового жилья определено двумя этапами в зависимости от фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов:

1 очередь……………..2014-2020 гг.

2 очередь……………..2020-2030 гг.

Распределение объемов жилищного фонда по очередям ввода новых площадей позволит определить укрупненные затраты на реорганизацию территории жилой застройки и планирование бюджета. При ежегодном планировании бюджета, необходимо более детализировано определять объёмы строительства с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов.

Решением генерального плана является определение территории под жилищное строительство на первую очередь и расчетный срок. При наличии частного инвестора освоение данной территории рационально перенести на более ранний период.

Частично объем нового строительства планируется вести на территориях незавершенных кварталов, что позволит сократить себестоимость строительства (это наиболее актуально для строительства индивидуального жилья, планируемого к строительству за счет частных средств). Так же планируется осваивать существующие жилые зоны за счет уплотнения застройки.

При расчете необходимого жилья учитывается несколько факторов:

1. увеличение темпов жилищного строительства для достижения средней жилищной обеспеченности на человека не менее федерального стандарта (18 кв. метров общей площади жилья на 1 гражданина);

2. обеспечение новым жильем проектной численности населения.

Рассчитываем количество общего жилого фонда, необходимого для строительства на расчетный срок:

Исходя из прогноза численности населения, составленного на основе статистических данных, предоставленных администрацией сельского поселения Анюйск, на расчетный 2030 год, общая численность населения должна составить 430 человека. В этом случае прирост к существующей численности составит  18 человек.

На момент разработки генерального плана средняя обеспеченность жильем населения села Анюйск -26,36 м2 на человека.

Общее количество жилого фонда, для обеспечения прироста населения села Анюйск к 2030 году:

- с учетом общероссийской нормы 18 м2 на человека, составит 324 м2.

- согласно схеме территориального планирования 27 м2 на человека, составит 486 м2.

Соотношение объемов общей площади села Анюйск по очередям строительства:

•	I очередь – 35 % - 113м2 (2 квартиры);

•	расчетный срок – 65 % - 211 м2 4 квартиры).

Изменение периода застройки целесообразно корректировать в зависимости от спроса на данный вид жилья и учета необходимого времени на подготовку территории.

Необходимое количество жилья на расчетный срок, при сложившемся приросте численности и средней нормативной обеспеченности населения жильем предлагаемой Схемой территориального планирования Чукотского автономного округа 27 м2 на человека, составит 486 м2 жилого фонда, с учетом существующего жилого фонда, суммарный объем составит 12586 м2 .

С целью реализации федеральной программы по выделению многодетным семьям бесплатных земельных участков под строительство жилья и ведение фермерского хозяйства, генеральным планом предлагается организация микрорайона комплексной жилой застройки по «Канадскому проекту». Проект предполагает строительство коттеджей на одну-две семьи на свайных фундаментах, из легких деревянных плит и сэндвич-панелей с эффективными утеплителями.

Частично объем нового строительства планируется вести на территориях незавершенных кварталов, что позволит сократить себестоимость строительства (это наиболее актуально для строительства индивидуального жилья, планируемого к строительству за счет частных средств). Так же планируется осваивать существующие жилые зоны за счет уплотнения застройки.

2.8. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Структура объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум сельских и городских поселений, определена в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Задача – выявить количественный и качественный состав существующих объектов, сопоставить с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составить перечень необходимого строительства объектов.

2.8.1. Образовательные организации

Сеть образовательных организаций сельского поселения Анюйск представлена следующими организациями:

1.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования с.Анюйск Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа», расположенное по адресам:

- Школа - ул. Полярная, д.15А;

- Ясли - ул. Полярная, д.15Б;

- Детский сад - ул. Советская, д.7;

- Группа временного пребывания детей- ул. Юбилейная, д.22;

- Учебные мастерские - ул. Советская, д.26А.

В соответствии с лицензией

Согласно проектной мощности, школа рассчитана на 50 учебных мест, детский сад на 50 мест, группа временного пребывания детей на 10 мест. В 2016-2017 учебном году школу посещает 65 учащихся, детский сад и ясли - 35 воспитанников, в группе кратковременного пребывания проживает 6 детей.

Общая мощность учреждений дошкольного образования сельского поселения с. Анюйск составляет 100 мест.

По градостроительным нормам (СП 42.13330.2011) радиус обслуживания общеобразовательных школ в городах 2 строительно-климатической зоны составляет 500 м., для детских садов 300 м. Радиусы обслуживания существующих образовательных организаций сельского поселения Анюйск не удовлетворяет данным требованиям.

Вывод:

Согласно градостроительным нормам в сельском поселении Анюйск достаточное количество детских дошкольных организаций.

2.8.2. Учреждения здравоохранения

Медицинскую помощь жителям оказывает амбулатория, расположенная по адресу: с. Анюйск, проезд Билибинский, д. 8. Здание одноэтажное, 1986 г. постройки. Площадь постройки 185,9 м2.В 2007 г. производился текущий ремонт. Мощность 20 посещений в смену (дневной стационар). Основной вид деятельности – оказание первичной медико-санитарной помощи населению взрослых и детей. Село Анюйск входит в зону обслуживания отделения скорой медицинской помощи на автомобиле.

Аптечный пункт на территории сельского поселения Анюйск представлен государственным предприятием Чукотского Автономного Округа «Чукотфармация», расположена: с. Анюйск, проезд Билибинский, д. 8., численность работников – 1 чел.;

Специализированных учреждений социальной помощи для престарелых и инвалидов на территории сельского поселения Анюйск нет.

Вывод:

На территории сельского поселения Анюйск достаточно предприятий здравоохранения.

2.8.3. Учреждения культурно-развлекательного обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Учреждения культуры и искусства сельского поселения Анюйск представлены следующими объектами:

- Отдел обслуживания № 3, как структурное подразделение Муниципального автономного учреждения культуры «Центральная библиотека Билибинского муниципального района», расположен по адресу: с. Анюйск, ул. Юбилейная, д.17;

- Сельский дом Культуры, как структурное подразделение Муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга и народного творчества Билибинского муниципального   района»   со   зрительным   залом  на  100  мест, расположено  по  адресу: с. Анюйск, ул. Юбилейная, д.17.

Из спортивных сооружений на территории сельского поселения Анюйск имеются:

Спортивный зал общей площадью 236,5 м2, в здании школы, вместимость 50 человек.

Вывод:

Проектом генерального плана запланировано реконструкция библиотеки, строительство многофункциональной спортивной площадки общего пользования с размещением площадок для игры в футбол, баскетбол, волейбол, хоккей и т. п.

2.8.4. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

На территории сельского поселения Анюйск объектов общественного питания нет. Имеется столовая в здании школы, основное направление – организация горячего питания учащихся.

Перечень, действующих на территории предприятий торговли, приведен в таблице 2.8.4.1.

Предприятия торговли и общественного питания, функционирующие на территории сельского поселения Анюйск.

Таблица – 2.8.4.1

| № п/п | Наименование объекта | Численность работников | Площадь, кв. метров |  |  | Место нахождения, адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая | Торговая | Складская |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 |
|  | Магазины смешанных товаров |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин-пекарня МТП БМР | 11 | 568,2 | 98,3 | 1 | Магазин-пекарня МТП БМР |
| 2 | ИП Васильева В.Д. | 1 | 66,5 | 2 | 2 | ИП Васильева В.Д. |

К объектам бытового обслуживания, действующих на территории сельского поселения Анюйск относятся

| № п/п | Наименование предприятия | Вид услуг | Адрес | Численность работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баня (подразделение МП ЖКХ) | услуги бани | с. Анюйск, ул. Советская, 10 | н/д |

Вывод:

В с. Анюйск отсутствуют объекты, предприятий общественного питания, что является нарушением градостроительных норм.

Проектные решения

Для покрытия недостаточного нормативного количества предприятий общественного питания и бытового обслуживания сельского поселения Анюйск, проектом генерального плана предлагается строительство следующих объектов:

- Предприятия бытового обслуживания:

- Комплекс бытового обслуживания (далее КБО) на 5 мест. Здание КБО предлагается делать блокированным для возможности поэтапного строительства, что актуально для мелкого и среднего бизнеса. В КБО предлагается разместить основные предприятия, согласно требованиям спроса местного населения на бытовые услуги. Комплекс предполагается разместить по улице ул. Юбилейной.

- Предприятия общественного питания:

- Кафе на 10 мест по ул. Драного;

- Кафе на 12 мест по ул. Юбилейная.

Существующих предприятий торговли, функционирующих на территории сельского поселения на расчетный срок, с учетом перспективного роста населения достаточно.

2.8.5. Организации сферы государственного управления, обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, связи, финансово-кредитной и издательских сфер

На территории сельского поселения Анюйск имеются следующие организации и учреждения данных направлений деятельности:

- Администрация сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района, расположена по адресу: с. Анюйск, ул. Гагарина, д. 6.

- Отделение почтовой связи Анюйск Управления федеральной почтовой связи Чукотского автономного округа – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», расположено по адресу: с. Анюйск, ул. Мира, д.12.

- Операционная касса - вне кассового узла № 012 Северо-Восточного банка ОАО «Сбербанк России», расположена по адресу: с. Анюйск, ул. Мира, д.12. Основной вид деятельности предприятия – банковские услуги;

Вывод:

На территории сельского поселения Анюйск дополнительных организаций данных направлений не требуется.

2.8.6. Предприятия жилищно-коммунального обслуживания, промышленного и продовольственного снабжения. Учреждения противопожарной службы

Управление, содержание и ремонт жилых домов в сельском поселении Анюйск осуществляется Муниципальным предприятием жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района, расположенным с. Анюйск по ул. Гагарина, д.2. Среднегодовая численность работников на предприятии задействовано 62 человек из числа местных жителей.

Основными видами деятельности предприятия являются предоставление коммунальных услуг населению, ритуальные услуги, производство и реализация тепловой и электрической энергии, водоснабжение, удаление сточных вод, вывоз твердых бытовых отходов и аналогичная деятельность в национальных селах района.

Услуги временного проживания на территории сельского поселения Анюйск обеспечивает муниципальное предприятие ЖКХ Билибинского муниципального района. Гостиница рассчитана на 6 койко/мест, расположенная с. Анюйск по ул. Гагарина, д.6.

Предупреждением и ликвидацией пожаров на территории сельского поселения занимается добровольная пожарная команда участка Анюйск Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района», в составе 8 человек. Месторасположение ДПК – Производственный участок МП ЖКХ Билибинского МР в с. Анюйск, ул. Советская, д.2;

Место захоронения – сельское кладбище, расположенное севернее села на расстоянии 0,6 км. от населенного пункта, площадь – 4,0 га

Вывод:

На территории сельского поселения Анюйск дополнительных организаций данных направлений не требуется.

Анализ нормативной обеспеченности

- Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового назначения выполнен в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования сельского поселения Анюйск, утвержденные решением Совета Депутатов от 09.08.2016г. № 1.

- Перечень и объем зданий социально-культурно-бытового назначения согласно расчету потребности, приведен ниже в Таблице 2.8.6.1

Таблица 2.8.6.1 – Результаты оценки по фактической обеспеченности населения сельского поселения Анюйск объектами социальной сферы

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Норма проектирования согласно СП 42.13330.2016 | Мощность предприятия |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Необходимая мощность | Фактическая мощность объектов | Современное использование объектов |  |
| I. Образовательные организации |  |  |  |  |  |
| 1. Общеобразовательная школа | 100 мест на 1 тыс. чел. | 46 | 50 | 65 |  |
| 2. Детский сад | 100 мест 1 тыс. чел. | 46 | 50 | 35 |  |
| 3. Внешкольные учреждения | 10 % мест от общего числа школьников | 9 | - | - |  |
| II. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1. Дома–интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты | 28 место на 1 тыс. чел. (с 60 лет) | 2 | - | - |  |
| 2. Группы временного пребывания детей | 3 места на 1 тыс. чел. | 2 | 10 | 8 |  |
| 3. Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 5 тыс. чел. | 1 | - | - |  |
| 4.Амбулатория | Койко-мест | По заданию на проектирование | 3 | 3 |  |
|  | Посещ. в смену | По заданию на проектирование | 20 | 20 |  |
| 6. Аптека | объект по заданию на проектирование | 1 | 1 | 1 |  |
| 7. Территория для физкультурно –оздоровительных занятий. | 0,7–0,9 га на 1 тыс. чел. | 0,33-0,44 | - | - |  |
| 8. Спортивный зал общего пользования | 60–80 м2 общей площади на 1 тыс. чел. | 29-39 | 236,5 | 236,5 |  |
| 9. Бассейн крытый общественного пользования. | 20–25 м2., зеркала воды на 1 тыс. чел. | 10-12 | - | - |  |
| III. Учреждения культурно-развлекательного обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1. Дом культуры (клуб) | 500-300 мест 1 тыс. чел. | 240-150 | 100 | 100 |  |
| 2. Музей | по заданию на проектирование | - | - | - |  |
| 3. Библиотека | 5–6/3–4 тыс. ед. хранения/чит. место | 29-35 | - | 29-35 | 20 читательских мест |
| IV.Предприятия жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1. Предприятия бытового обслуживания непосредственного обслуживания населения | 7 раб. мест на 1 тыс. | 3,5 | - | - |  |
| 2. Баня | 7 мест на 1 тыс. чел. | 3,5 | 10 | 10 |  |
| 3. Химчистка | 3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 1,7 | - | - |  |
| 4. Прачечная | 60 кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 30 | - | - |  |
| 5. Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. чел. | 20 | - | - |  |
| 6. Магазины смешанных товаров | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 150 | - | - |  |
| V. Организации сферы управления, проектные, кредитно – финансовые организации, и предприятия связи |  |  |  |  |  |
| 1. Отделения и филиалы сберегательного банка РФ, операционное место | 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 |  |
| VI. Предприятия жилищно–коммунального хозяйства, гостиницы, учреждения противопожарной службы. |  |  |  |  |  |
| 1. Пожарное депо | 2 пожарных автомобиля от 1 до7 тыс. чел. | 2 | - | - |  |
| 2. Жилищно–эксплуатационные организации, объект | 1 объект на район с населением до 20 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. Гостиницы | 6 мест на 1 тыс. чел. | 3 | 6 | 6 |  |
| 4. Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га. на 1 тыс. чел. | 0,12 | 4,0 | - |  |

Современная обеспеченность населения по отдельным видам обслуживания незначительно отстает от нормативных показателей, рекомендованных СП 42.13330.2016.

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Анюйск позволяет сделать вывод о недостатке мощности следующих объектов:

•	общеобразовательная школа (дефицит – 17 мест);

•	дома–интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны (дефицит – 2 места);

•	бассейн, крытый общественного пользования (дефицит – 12 м2);

•	предприятия бытового обслуживания (дефицит – 4 места);

•	предприятия общественного питания (20 мест).

2.9. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Внешние и внутренние районные и краевые транспортные связи Билибинского муниципального района осуществляются автомобильным и воздушным видами транспорта.

Социально-экономическое развитие Билибинского муниципального района сопровождается увеличением спроса на транспортные услуги со стороны населения и предприятий различных отраслей экономики.

2.9.1. Автомобильный транспорт

На территории муниципальных образований отсутствует общественный транспорт.

Наземное сообщение села Анюйск с районным центром осуществляется по региональной дороге «Билибино – Анюйск», протяженностью 257,0 км.

Топливным обеспечением автотранспорта в сельском поселении Анюйск занимается автозаправочная станция (АЗС) ГУП ЧАО «Чукотснаб», расположенная в селе Анюйск, по ул. ул. Лесаковская, д.12.

Вывод:

На территории населенных пунктов сельского поселения Анюйск необходима организация улично-дорожной сети с применением новых технологий и материалов для устройства дорожных покрытий в условиях Крайнего Севера.

Проектные решения

Строительство автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты связано с преодолением специфических особенностей природно-климатического характера; наличием вечномерзлых грунтов, преобладанием пылеватых грунтов в деятельном (сезоннооттаивающем) слое и избыточным увлажнением местности.

Для решения данных проблем, в 2003 году, Министерством транспорта РФ были разработаны и введены в действие «Методические рекомендации по проектированию и строительству земляного полотна в зоне вечной мерзлоты с использованием разрыхленных мёрзлых грунтов, сохраняемых в мёрзлом состоянии во время эксплуатации». Суть метода состоит в том, что комковатый грунт насыпи должен находиться в мерзлом состоянии в течение всего периода эксплуатации дороги, что способствует сохранению дорожного полотна от просадок, вспучения и разрывов. Для сохранения нижней части насыпи в мерзлом состоянии в качестве теплоизолятора в настоящее время, как правило, применяют торф, поскольку он достаточно широко распространен и дешев, либо пенополистирол, так как он обеспечивает тепло- и гидроизоляцию, а также прочность.

Для повышения качества и долговечности автодорожного полотна проектом генерального плана предлагается применение новейших технологий и материалов при прокладке автодорог.

К новым технологиям можно отнести:

- применение различных модификаторов, добавляемых в битум, вследствие чего увеличивается стойкость асфальтобетона к растрескиванию в широком интервале температур, уменьшается колееобразование.

- в целях повышения устойчивости дорожного покрытия к воздействию воды, попеременного замораживания и оттаивания в настоящее время широкое применение получили гранитные наполнители, модифицированные битумы и широкий комплекс добавок. Применение модифицированных битумов позволяют увеличить сроки их окисления в процессе эксплуатации асфальтобетонного покрытия с 5 до 9 лет. Применение гранитных наполнителей обеспечивают увеличение сроков истираемости дорожной одежды и образования колейности, а также повышение показателя морозостойкости с 50 до 300 циклов попеременного замораживания и оттаивания.

- применение геосинтетических материалов для армирования земляного полотна и асфальтобетонного покрытия.

- использование метода стабилизации грунта с помощью специальных добавок, так называемых «полифилизаторов». По данной технологии разрыхленный грунт смешивается со специальными добавками, которые при добавлении реагента превращают грунт в плотное водонепроницаемое основание дороги с высокой степенью прочности и износостойкости. Так основание дорожного полотна с помощью профилизаторов не уступает по прочности щебеночному основанию толщиной в 20 см, но сроки устройства подобного основания в несколько раз меньше. Кроме того, продлеваются сроки службы дороги без капитального ремонта, появляется возможность использовать местный грунт вместо дорогих и дефицитных привозных материалов (песок, гравий и щебень).

- применение энергосберегающих технологий по освещению автомобильных дорог.

- применение дорожного пенобетона в процессе проектирования дорог и при их строительстве позволяет:

- повысить морозостойкость и несущую способность подстилающего грунта за счет образования плиты, что позволяет принимать на себя и перераспределять горизонтальные напряжения, возникающие в основании, это дает возможность уменьшить толщину самой дорожной плиты при расчете оснований;

- равномерно распределить нагрузки и сократить разрушающее воздействие на верхние слои и нижележащее земляное полотно дорожной одежды;

- предотвратить продавливание в мягкий грунт или болотистое основание сыпучих материалов;

- исключить выемку пучинистого грунта и его замену;

- уменьшить объемы качественных привозных грунтов при конструировании покрытия земляного полотна с сохранением мерзлоты за счет возможности уменьшения рабочих отметок насыпей до величины, регламентируемой условием снегонезаносимости;

- использование в нижней части насыпи местных грунтов, в том числе мерзлокомковатых переувлажненных глинистых грунтов с сохранением их в мерзлом состоянии;

- сократить (либо исключить) объемы замены льдонасыщенных вечномерзлых грунтов в основании дорожной одежды в выемках, либо в нулевых отметках;

- снизить затраты на уплотнение нижней части насыпей, в которых используются мерзлокомковатые грунты, мерзлое состояние которых сохраняется с помощью ПБС-Д;

- использовать ПБС-Д в дорожной одежде как альтернативу устройству высоких насыпей (легкие насыпи).

- снизить толщину дренирующего слоя за счет исключения поступления воды;

- отказаться от уплотнения после укладки;

- исключить промерзание подстилающего грунта дорожной одежды или частично ограничить этот процесс;

- уменьшить затраты на строительные материалы при строительстве дорог за счет внедрения нестандартных конструкций и, как следствие, проявить экономию в использовании щебня, песка, гравия, которые закладываются в процессе проектирования дорог;

- образовывать подпорные стенки для укрепления набережных;

- заполнять пространство между конструктивными элементами строящегося подземного тоннеля и грунтом;

- при ремонте дорог заливать образующиеся или имеющиеся полости;

- сократить транспортные расходы;

- повысить технологические возможности при дорожном строительстве и расчете оснований, значительно сократив количество техники, уплотняющей основание дороги;

- сократить сроки строительства;

- снизить трудозатраты на дорожное проектирование и строительство автомобильной дороги;

- существенно сократить затраты на обследование, ремонт и содержание дорожных одежд;

- повысить надежность эксплуатации автомобильных дорог, увеличив их срок службы;

- повысить скорости движения транспортных средств;

- уменьшить количество привлекаемых человеческих ресурсов и объемы используемой дорожной техники (в связи с отсутствием необходимости вибрировать и уплотнять уложенный пенобетон);

- повысить уровень культуры дорожного производства, т.е. выйти на новый уровень качественного проектирования и строительства дорог;

- уменьшить влияние человеческого фактора на качество работ.

- Применение плит ПЕНОПЛЭКС при строительстве и проектировании дорог Министерство транспорта России рассмотрело и одобрило к использованию с 01.01.2001 г. Методические рекомендации по проектированию и устройству теплоизоляции дорожной одежды из плит ПЕНОПЛЭКС, которые разработал Государственный научно-исследовательский институт ФГУП СОЮЗДОРНИИ. В этой Методичке для расчета требуемой толщины теплоизоляции рекомендуются две методики. Первая – это расчет по термическому сопротивлению конструкции дороги. Вторая – использование коэффициента влагопроводности грунтов. Обе методики входят в ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд». Использование утеплителя ПЕНОПЛЭКС в районах вечной мерзлоты может дать наилучший результат в виду того, что:

- уменьшается объем привозимых грунтов при строительстве дороги;

- обеспечивается возможность применять при сооружении земляного полотна грунты с любой степенью увлажнения в виде мерзлых комков;

- снижаются рабочие отметки насыпей, которые сооружаются в районах вечномерзлых грунтов, соответственно сокращаются объемы земляных работ и сроки сооружения дорог;

- повышается надежность и долговечность дорожной одежды;

- уменьшается ущерб, нанесенный природе при строительстве дорог.

Для районов с вечной мерзлотой Государственный дорожный научно-исследовательский институт ФГУП СОЮЗДОРНИИ рекомендует специальные расчеты и технологию применения в качестве теплоизолирующих слоев дорожных сооружений плит ПЕНОПЛЭКС. ФГУП СОЮЗДОРНИИ разработала Технологическую карту по устройству теплоизоляционного слоя из пенополистирольных плит ПЕНОПЛЭКС.

Данные технологии возможны к применению как на автодорогах регионального и муниципального значения, так и при устройстве улично-дорожной сети на территории населенных пунктов.

2.9.2. Водный транспорт

Доставка груза на территорию муниципального района осуществляется водным транспортом по северо-восточному направлению - через порт «Певек», западному – через порт «Зеленый Мыс» Республики Саха (Якутия) и речной причал села Анюйск.

С 2011 года доставка грузов для всего района осуществляется через причал, находящийся в с. Анюйск.

Общий объем грузооборота через причал с. Анюйск в навигацию составил:

- в 2011 году более 10 тыс. тонн, в т.ч. переработано 368 контейнеров, поставлено 28 ед. техники, 1,6 тыс. тонн строительного материала, 300тн социально значимых продуктов питания для населения.

- в 2012 году 13,7 тыс. тонн, в т.ч. переработано 330 контейнеров, поставлено 15 единиц техники, 1,8 тыс. тонн строительного материала, 327 тонн, социально значимых продуктов питания для населения.

- в 2013 году в 3 раза больше грузов, чем в 2012 году, в том числе:

-	строительного материала 8,4 тыс. тонн, что на 6,6 тыс. тонн больше, чем в 2012 году;

-	соцзначимых продуктов питания – 0,76 тыс. тонн,

-	 переработано 629 контейнеров,

-	 поставлено 55 единиц техники.

В навигацию 2016 года через причал с. Анюйск доставлено 23,4 тыс. тонн груза, в том числе:

-	строительного материала 346,8 тонн;

-	уголь – 10 000 тонн;

-	дизельное топливо – 12,76 тыс. тонн;

-	социально-значимых продуктов питания – 220 тонн;

-	переработано 129 контейнеров;

-	доставлено 7 единиц крупной техники.

Вывод:

Увеличение объемов грузовых перевозок в интересах предприятия.

2.9.3. Воздушный транспорт

Внутреннее и внешнее воздушное сообщение на территории сельского поселения Анюйск осуществляет Федеральное казенное предприятие «Аэропорт Чукотки».

В селе Анюйск имеется взлетно-посадочная полоса для самолетов типа АН-2, расположенная на супесчано-суглинистой косе р. Малый Анюй, и небольшая вертолетная площадка в южной части села. Авиаперевозки выполняются два раза в год вертолетами по маршруту Кепервеем-Анюйск-Кепервеем и 18 раз в год по маршруту Кепервеем– Островное– Анюйск– Островное– Кепервеем .

Вывод:

Сохранение существующей муниципальной инфраструктуры воздушного транспорта (ремонт и модернизация действующих посадочных площадок).

2.9.4. Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории сельского поселения Анюйск отсутствует.

2.9.5. Улично-дорожная сеть

Движение автотранспорта на территории сельского поселения Анюйск осуществляется по дорогам общей протяженностью 9,0 км.

На территории с. Анюйск улицы и дороги грунтовые, пешеходное передвижение осуществляется преимущественно по проезжей части.

Частный автотранспорт размещается в индивидуальных гаражах, расположенных рядом с жилой застройкой.

Вывод:

Запланировано строительство гаражных боксов для спецтехники МП ЖКХ Билибинского муниципального района.

Современное состояние улиц и дорог сельского поселения Анюйск не удовлетворительное, в связи с чем, необходимо отметить следующие недостатки:

1. Недостаточна ширина большинства жилых и магистральных улиц, не выдержаны габариты проезжей части и тротуаров, которые зачастую отсутствуют.

2. Недостаточное количество сетей ливневой канализации, отсутствуют придорожные кюветы, существующие водосточные и дренажные канавы нуждаются в углублении и очистке.

3. Большая протяженность дорог с гравийным покрытием.

4. Неудовлетворительная организация пешеходного передвижения. По многим улицам поселения пешеходное движение осуществляется по проезжей части.

6. Недостаточно санкционированных мест хранения частного автотранспорта.

Проектные решения

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, существующий рельеф местности, нормативные продольные уклоны согласно СНиП 2.05.02–85 «Автомобильные дороги».

В перспективной жилой застройке для проведения хозяйственных работ на территории личных участков предусмотрены хозяйственные проезды-скотопрогоны.

Транспортное обслуживание решено путем планирования сети улиц, дорог и проездов шириной 6,0 и 3,5 м.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме села:

- дорога в промышленных и коммунально-складских районах – дорога осуществляющая связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах районов, выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне. Расчетная скорость движения транспорта – 40 км/ч., Ширина полосы движения транспорта – 3,5 м., число полос движения – 2, ширина тротуара 1,5 м.;

- главная улица – дорога осуществляющая связь жилых территорий с общественным центром. Расчетная скорость движения транспорта – 40 км/ч., Ширина полосы движения транспорта – 3,5 м., число полос движения – 2-3, ширина тротуара 1,5–2,25 м.;

- улицы в жилой застройке:

- основная – дорога осуществляющая связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением. Расчетная скорость движения транспорта – 40 км/ч., Ширина полосы движения транспорта – 3,0 м., число полос движения – 2-3, ширина тротуара 1,0-1,5 м.;

- второстепенная – дорога осуществляющая связь между основными жилыми улицами. Расчетная скорость движения транспорта – 30 км/ч., Ширина полосы движения транспорта – 2,75 м., число полос движения – 2, ширина тротуара 1,0 м.;

- проезды – дорога осуществляющая связь между жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей. Расчетная скорость движения транспорта – 20 км/ч., Ширина полосы движения транспорта – 2,75-3,0 м., число полос движения – 1, ширина тротуара 0-1,0 м.;

- хозяйственный проезд, скотопрогон – дорога, осуществляющая прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам Расчетная скорость движения транспорта – 30 км/ч., Ширина полосы движения транспорта – 4,5 м., число полос движения – 1, тротуар не предусмотрен.

Основные показатели улично-дорожной сети сельского поселения Анюйск

Таблица 2.9.5.1

| № п/п | Категория улиц и дорог | Ед. измерения | Кол–во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично–дорожной сети, в том числе: | км | 7,57 |
|  | Поселковая | км | 1,73 |
| 1 | Главная улица | км | 0,61 |
| 2 | Улица в жилой застройке: Основная Второстепенная (переулок) Проезд | км км км | 1,38 0,66 1,62 |
| 3 | Дорога в промышленных районах | км | 1,57 |

Деление улиц и дорог по категориям приведено на «Карте (схема) развития транспортной инфраструктуры».

Жилая перспективная застройка запроектирована с основными проездами и хозяйственными скотопрогонами.

В связи с ростом уровня автомобилизации предусмотрены территории для временного и постоянного хранения личного автотранспорта.

Генпланом предусматривается ремонт, усовершенствование и строительство дорог. На расчетный срок все дороги запроектированы с твердым покрытием.

2.10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

На территории сельского поселения Анюйск функционирует ряд предприятий, занимающихся обслуживанием коммунальной и производственной сферы поселения, Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района.

2.10.1. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение объектов жилой, социальной и производственной сферы села Анюйск осуществляется от 2-х котельных:

Котельная № 1 оснащена 4 котлами (в работе 2, резервных - 2.) марки Братск-М, расположена по ул. Юбилейной д.27.

Котельная № 2 оснащена 2 котлами марки Ун-6, расположена по ул. Лесаковской, д.6

Вид топлива - уголь. Установленная общая мощность составляет 5,48 Гкал/час. Котельное оборудование запущено в эксплуатацию в 1978, 2011 году, на текущий момент износ оборудования котельных составляет 60%.;

Протяженность тепловых сетей по территории села Анюйск составляет – 6,516 км.

100% сельского поселения Анюйск, все потребители, в том числе жилой фонд, используют централизованное отопление.

Вывод:

На территории сельского поселения Анюйск необходима реконструкция системы теплоснабжения с применением новейших технологий и оборудования.

Проектные решения

Проектом предусмотрено сохранение существующих тепловых сетей.

Для поддержания комфортной среды проживания населения в зимний период, проектом генерального плана сельского поселения Анюйск предлагается реконструкция системы теплоснабжения в поселение с применением новых технологий и материалов.

В качестве тепловой изоляции тепловых сетей рекомендуется использовать пенополиуретан в виде скорлуп по технологии «труба в трубе». Тепловые потери в трубопроводах с указанной теплоизоляцией снижаются в четыре раза. Срок эксплуатации увеличивается в шесть раз по сравнению с изоляцией из традиционных материалов и составляет 25 лет. Кроме того, теплоизоляция труб пенополиуретановыми скорлупами позволяет предприятиям до 70% снизить трудозатраты при проведении работ.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 52° С.

Средняя температура за отопительный период – минус 18С.

Продолжительность отопительного периода – 277 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определяются на основании климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86.

Традиционное конвективное отопление не всегда в полной мере удовлетворяет реальным требованиям. Неизбежные потери тепла возникают уже на этапе транспортировки теплоносителя, а в случае, когда источник тепла удален от конкретного объекта, они могут быть весьма значительными.

При проектировании новых объектов социально-бытовой сферы в сельском поселение Анюйск на расчетный срок необходимым условием должно стать обеспечение объекта автономной системой отопления, с использованием электрооборудования, что позволит отказаться от монтажа и обслуживания протяженных теплотрасс, модернизировать техническую базу, снизить потери и себестоимость тепла.

В жилых объектах усадебной застройки так же предполагаются системы индивидуального отопления (электроотопление, печное отопление на дровах, угле и т.д.).

На сегодняшний день актуальной альтернативой существующей системе отопления является электроотопление. Это стремительно развивающееся направление в теплоснабжении, предназначено для преодоления главных проблем - снижение теплопотерь при транспортировке тепла и снижение затрат за пользование теплоэнергией.

К новейшим разработкам в области электроотопления можно отнести следующие технологии:

- Комплексная энергосберегающая технология электроотопления и горячего водоснабжения «БиЛюкс». В ее основе лежит принцип длинноволнового излучения (инфракрасного обогрева): тепловые лучи, аналогичные солнечным, согревают непосредственно объекты, находящиеся в поле их действия, которые, в свою очередь, согревают воздух. Для этой цели используется потолочный обогреватель БиЛюкс, который состоит из прямоугольного металлического корпуса с элементами крепления к потолку, обращённой к полу теплоизлучающей пластины — рассеивателя, в которую вмонтирован ТЭН. Температура ТЭНа подобрана так, что поверхность пластины нагревается до 200 градусов. Волны, распространяясь от прибора вниз, создают комфортный температурный режим в так называемой «рабочей зоне» — на уровне человеческого роста. При этом 90% тепла от обогревателей передаётся предметам и лишь 10% — воздуху. За счёт такого принципа действия требуемая тепловая мощность снижается не менее чем на 30% по сравнению с конвективными системами отопления. Потолочные обогреватели БиЛюкс имеют сертификат соответствия Госстандарта, гигиенический сертификат Департамента Госсанэпидемнадзора Минздрава, и удовлетворяют всем требованиям безопасности.

- Электрические отопительные котлы, производимые под торговой маркой «ГАЛАН», являются экологически чистыми, малогабаритными, надежными и экономичными изделиями. В конструкции и технологии производства электродных котлов «ГАЛАН» использованы самые современные достижения материаловедения, электронной техники. Расход электроэнергии электродных котлов «ГАЛАН» на 30 - 40% меньше, чем у других видов электрических котлов. Они с успехом используются в системах отопления городских и загородных домов, дач, коттеджей, офисных и производственных помещений. Применение электродных котлов, дает существенную экономию денежных средств на этапе покупки котла и при последующих расходах на поддержание его работы, по сравнению с большинством видов отопительного оборудования других производителей. Универсальность электродных котлов, позволяет подключать их к системе отопления помещения любого целевого назначения, с любым другим отопительным оборудованием. Главной отличительной особенностью электрического длинноволнового отопления является обогрев помещения с помощью потока лучистой энергии теплового спектра. Поток лучистой энергии, направляемый расположенными непосредственно над или под обогреваемой зоной, не нагревая окружающий воздух, нагревает поверхности пола, стен, потолка, мебели, оборудования и находящихся в этой зоне людей. Тепло «укладывается» в зоне нахождения людей, а не в потолочной части обогреваемого помещения. В свою очередь пол, нагреваясь, конвекцией отдаёт аккумулированное тепло окружающему воздуху. Это принципиальное отличие систем электрического инфракрасного длинноволнового отопления от традиционных систем отопления позволяет достичь наиболее полного состояния комфорта для человека. Эти качества делают эту систему незаменимой для объектов с высотой потолка от 3м до 20 м. В помещениях имеющих сложную геометрию, или высоту потолка с разными уровнями, система длинноволнового обогрева успешно комбинируется с традиционной системой отопления. Основной материальный носитель такой технологии – инфракрасная пленка. Она представляет собой сверхтонкую (0,4 мм) полимерную пленку, которая излучает со своей поверхности дальние инфракрасные лучи (длина волны 5-20 мкм). Это излучение положительно влияет на здоровье человека. Собственно излучателем является углеродная (карбоновая) паста, на которую по медно-серебрянным проводникам подается напряжение 220V переменного тока. Температура нагрева плотно расположенных карбоново-проводниковых полос – до 60 С. Они запаяны в прозрачный сверх прочный пластик, который равномерно распределяет тепло и максимально эффективно сохраняет его. Также такая система отопления ионизирует воздух, поэтому она рекомендована к использованию в детских и медицинских учреждениях.

- Система автономного электрического отопления «OWEL» - современная, комфортабельная, экономная, долговечная, самая дешевая в эксплуатации система отопления. Исключает отсыревание стен и холодные углы, не занимает места, украшает помещение. Безопасная с точки зрения безопасности и гигиены труда, а также противопожарных правил. Линейное отопление с равномерным распределением температуры не вызывает сильного излучения, образует теплоизоляционное покрытие и ограничивает электростатическое явление ввиду малой мощности обогревательных модулей и больших поверхностей нагрева. В системе электроотопления «OWEL» используется тот же принцип теплового затвора, что и теплых полах. Однако они проще в установке и использовании. Система автономного электрического отопления «OWEL» состоит из одинарных модулей небольшой мощности (90 Вт или 180 Вт), последовательно соединяемых между собой при помощи вилочно - гнездовых соединений, вмонтированных непосредственно в сами модули. Обогревающие модули располагаются линейно по периметру помещения, что обеспечивает равномерное распределение температуры, не вызывает сильного излучения, образует теплоизоляционное покрытие и ограничивает электростатическое явление, ввиду малой мощности обогревательных модулей и больших поверхностей нагрева. Система «OWEL» является вполне универсальной - применяется в жилых помещениях, служебных, в мастерских, в производственных помещениях, торговых, складских и социальных, библиотеках, госпиталях, музеях, а также на энергетических и телефонных станциях либо в установках уличной световой сигнализации, на летних дачах и в дачных автомобильных прицепах, в трудно доступных или в малых помещениях и т.п. Её можно использовать как в качестве основной, так и дополнительной для обогрева квартир, офисов, производственных и складских помещений, магазинов, дачных домиков, торговых павильонов, АЗС и т.д.

2.10.2. Электроснабжение

Источником электроснабжения населенного пункта сельского поселения Анюйск является дизельная электростанция. На ДЭС эксплуатируются 4 дизель-генераторных установки: CATERPILLAR С-15 – 2 шт.; CATERPILLAR С-18 – 1 шт.; OLIMPIK - 1 шт, общей установленной мощностью 1508 кВт.

Сети от ДЭС разводятся до 7 распределительных подстанций 6/0,4кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Линии электропередач 6 кВ – преимущественно воздушные, частично кабельные, 0,4 кВ – воздушные на деревянных опорах с деревянными или с бетонными пасынками. Общая протяженность высоковольтных линий электропередач по территории сельского поселения Анюйск составляет 1,9 км, низковольтных – 8,4 км.

Обеспеченность жилого фонда, социальных объектов, и предприятий электроэнергией составляет 100%.

Состояние сетей электроснабжения на территории сельского поселения Анюйск удовлетворительное. Степень износа линий электропередач составляет около 80 %.

Вывод:

На территории сельского поселения Анюйск необходима реконструкция сетей электроснабжения, с применением новейших технологий и оборудования и заменой деревянных опор на железобетонные и металлические.

Проектные решения

Система электроснабжения сельского поселения Анюйск требует реконструкции, с заменой изношенного оборудования и применением самонесущего изолированного провода (тип СИП 3), для высоковольтных линий электропередач.

Для обеспечения территории населенного пункта на расчетный срок системой электроснабжения проектом генерального плана предложено выполнить следующие мероприятия:

- реконструкцию существующих сетей электроснабжения;

-строительство низковольтных линий электропередач к объектам новой жилой, социальной и производственной застройки.

К 2030 году общая протяженность низковольтных линий электропередач составит 9,0 км.

Трассировка сетей электроснабжения должна быть уточнена на стадии рабочего проектирования.

2.10.3. Связь и информация

Услуги автоматической междугородной, международной и телеграфной связи на территории сельского поселения Анюйск предоставляет Билибинский линейно-технический участок Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г.Анадырь Хабаровского филиала ПАО «Ростелкеком».

Автоматическая телефонная станция, расположена по адресу ул. Мира, д.12. Общее количество телефонных номеров на территории поселения составляет 301 тлф.

На территории сельского поселения Анюйск официально зарегистрирован 1 оператор сотовой связи Билайн (ООО «Вымпел Коммуникации»).

В населенном пункте поселения функционируют 1 отделение связи Управления Федеральной почтовой связи Хабаровского края «Почта России».

«Сеть цифрового наземного вещания на территории Чукотского автономного округа (первый частотный мультиплекс). РТС расположено с. Анюйск площадью 225 м2.

Вывод:

Обеспечение услугами связи населения сельского поселения Анюйск удовлетворительно.

Проектные решения

Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа, совместно с администрации муниципальных образований в срок до 2030 года запланированы следующие мероприятия по улучшению услуг связи и обеспечению информации.

- телефонизация вновь строящихся домов и сельских поселений должна осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа;

- переход на цифровое телевидение стандарта DVB (в перспективе 2020 г.);

- увеличение количества пользователей подключенных к DSL;

- развития почтовой связи должно идти путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания;

- строительство волоконно-оптическими линиями связи для объединения всех населенных пунктов.

- В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ «О внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB» от 25 мая 2004 г. N 706-р. количество телевизионных программ в муниципальном районе вырастет до 48-70 не менее 4-х пакетов.

Фиксированная телефонная связь

Развитие телефонной сети планируется исходя из условия - 100% обеспечения телефонной связью квартирного сектора и потребности организаций. Коэффициент семейности равен 3,5. При численности населения 430 жителей на расчетный срок телефонная сеть должна будет насчитывать примерно 123 абонента.

Межстанционную сеть на территории сельского поселения рекомендуется проектировать на основе волоконно-оптических линий (ВОЛС). При проектировании линии связи и других линейных сооружений местного значения в сельской местности следует размещать на территории населенных пунктов - в кабельной канализации вдоль улиц. Вне населенных пунктов - по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями. Размещение элементов кабельной канализации определяется после разработки проекта распределительной сети связи. Увеличение количества абонентов предполагается за счет замены существующих АТС на цифровые, и внедрение новых технологий. Для обеспечения населения и организаций необходимо произвести расширение распределительной абонентской сети. Расширение абонентской сети должно идти как по пути подключения с использованием ВОЛС, так на основе беспроводных технологий. При строительстве телекоммуникационных сетей на территории населенных пунктов следует размещать в общих коридорах инженерных сетей. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 16 пункта 12.36. свода правил по планировки и застройки территорий СП 42.13330.2011.

Строительство межстанционных линий связи рекомендуется вести в соответствии с существующей схемой связи.

Подвижная радиотелефония

Необходимо создать в поселении благоприятные условия для развития ускоренными темпами системы подвижной радиотелефонной связи на базе стандартов GSM, UMTS, LTE. Дальнейшее увеличение количества базовых станций, по мере заполнения объемов существующих, будет составлять существенную конкуренцию проводным сетям телефонии общего пользования и должно идти по пути увеличения площади покрытия территории зонами устойчивого доступа, обслуживания сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи. Развитие услуг сотовой связи для телефонии и по передаче данных высокоскоростным каналом будет строиться с использованием технологии 3G, 4G.

Почтовая связь

Существующий норматив по почтовой связи (Приказ Министерства связи СССР №178 от 27.04.81) определяет количество жителей на одно сельское отделение почтовой связи (ОПС) от 1 до 6 тыс. Исходя, из проектной численности населения на расчетный срок открытие ОПС не планируется.

Телевизионное и радиовещание

В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ «О внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB» от 25 мая 2004 г. N 706-р. количество телевизионных программ возрастет до 48-70 не менее 4-х пакетов. Для населения необходимо обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего принимать новый стандарт ТВ DVB-T2 на старые телевизионные приемники.

Переход на цифровое телевизионное вещания включает в себя и FM радиовещание.

Взамен сетей проводного вещания необходимо внедрение сетей по оповещению населения об угрозе ЧС в рамках «Общероссийской комплексной системы информационного оповещения населения» (ОКСИОН).

Необходимо установить 1 уличных громкоговорителей. Из расчета 1 не менее чем на 2000 человек населения.

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных мультисервисных систем

Внедрение на основе IP-технологии мультисервисных систем: по передаче ТВ, видеоконференций, видео по запросу, высокоскоростного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, информационно-справочного обеспечения - позволит предоставить населению основной набор современных услуг связи.

Создание узлов доступа системы передачи данных в сельской местности рекомендуется проектировать, как на основе ВОЛС, так и на основе беспроводной технологии Wi-Fi, Wi-Max. CDMA.

Количество узлов связи мультисервисной сети определяется на основе существующих АТС. Для обеспечения всего комплекса услуг мультисервисной сети необходима модернизация существующих узлов связи, переход на архитектуру FTTB. Примерный набор услуг мультисервисной сети:

- телефония и видеотелефония;

- подключение к сети интернет;

- интерактивное телевидение;

- справочные службы;

- оплата услуг и товаров;

- реализация прав и возможностей граждан в системе «Информационного общества».

2.10.4. Водоснабжение

Централизованное водоснабжение с. Анюйск обеспечивается за счет забора воды из открытого водоисточника оз.Соболёк, расположенное примерно в 0,6 км юго-восточнее села. Насосная находится в 20 м от берега, с берега к насосной оборудован переходной мостик с площадкой из металлоконструкций. Оборудование насосной: обсадные трубы, водозаборные трубы dy108 мм, погружные насосы ЭЦВ – 8-25-100, фильтр сетчатый dy100, редукционные клапана, отсекающие задвижки, манометры, две обеззараживающие установки «Блеск 100», производительностью 10 м3/час каждая, водомерный механический счетчик, станция управления защитой СУЗ-40, станция управления бактерицидной установкой.

Вода подается в течение года от насосной станции по водопроводу протяженностью I км. Трубы уложены в надземном утеплённом коробе, на территории села они уложены вместе с трубами теплосети для предупреждения замерзания их в зимнее время.

В соответствии с требованиями предъявляемые к качеству питьевой воды, вода оз. Соболёк не удовлетворяет требованиям ГОСТа 2874-54.

Дополнительным источником водоснабжения служит р. Малый Анюй. Зимой по реке прорубают проруби, воду поднимают ведрами и насосами и возят в село в бочках на лошадях и автомашинах.

Централизованным водоснабжением обеспечен весь жилой фонд и объекты социальной и производственной сферы населенного пункта.

Протяженность водопроводной сети по территории поселения составляет 6,319 км. Степень изношенности, % 60.

Вывод:

На территории сельского поселения Анюйск необходима реконструкция всей системы водоснабжения с применением новых технологий и материалов. Строительство новой водонапорной башни с водоочистным оборудованием.

Проектные решения

Для бесперебойного обеспечения всех жителей населенного пункта водой надлежащего качества и в достаточном количестве, Схемой территориального планирования Чукотского автономного округа в течение всего срока реализации проекта запланировано проведение следующих мероприятий:

- Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей питьевого водопровод;

- Оснащение водозаборов централизованного и децентрализованного питьевого водоснабжения сооружениями водоподготовки и системами обеззараживания воды.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, проектом генерального плана сельского поселения Анюйск предлагается всю существующую и перспективную застройку населенного пункта с. Анюйск обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

Централизованное водоснабжение с. Анюйск обеспечивается за счет забора воды из открытого водоисточника оз.Соболёк, расположенное примерно в 0,6 км юго-восточнее села. В соответствии с требованиями предъявляемые к качеству питьевой воды, вода оз. Соболёк не удовлетворяет требованиям ГОСТа 2874-54.

На первую очередь реализации проекта генерального плана, намечена реконструкция существующей системы водоснабжения в сельском поселении Анюйск, с применением современных технологий и материалов. Строительство новой водонапорной башни с водоочистным оборудованием.

Системы фильтров, резервуары для воды, подающий и отводящий трубопроводы, насосные станции, должны быть обеспечены теплым контуром, для нормального функционирования в зимний период года.

На расчетный срок предлагается оборудовать системами централизованного водоснабжения все существующие и перспективные объекты социально–бытовой и производственной сферы поселения.

При реконструкции существующей системы водоснабжения и прокладке системы до перспективных зданий предлагается использование новых технологий и материалов, учитывающих суровые климатические условия региона.

За последнее время современные технологии в области трубной промышленности совершили большой рывок. Тенденция развития российского рынка инженерных систем свидетельствует об активном вытеснении пластиковыми трубопроводами стальных и в том числе чугунных трубопроводов, обилие которых в настоящее время в стандартной сельской застройке является наследием прошлого века.

В качестве альтернативы действующей системы водоснабжения на территории сельского поселения Анюйск возможно применение следующих технологий и материалов:

- Применение труб из полипропилена (PP-R), полиэтилена (низкой, средней, высокой плотности), сшитого полиэтилена (PEX), высокотемпературного полиэтилена (PERT), поливинилхлорида (PVC), в том числе хлорированного (C-PVC), полибутилена (PB), акрилонитрилбутадионстирена (ABS), а также ряда экзотических видов полиолефинов. Безусловно, надо иметь в виду, что практически каждый из упомянутых видов пластиков может иметь трубные разновидности, армированные металлом или стекловолокном.

- ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК — система гибких труб, предназначена прежде всего для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения при отрицательных температурах окружающей среды, например, для районов Крайнего Севера, при прокладке по поверхности грунта. Эта система разработана как для использования в небольших и средних водопроводных сетях местного и районного назначения, так и в промышленности и сельском хозяйстве для питьевого водоснабжения, удаления сточных вод, в холодильных установках и прочее;

- ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК Комфорт — система полиэтиленовых трубопроводов ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК, интегрированная с системой электрообогрева «Тепломаг». В качестве тепловыделяющих элементов используются саморегулирующиеся нагревательные кабели, прокладываемые под теплоизоляцией при монтаже трубопровода. Кроме нагревательных кабелей, система «Тепломаг» включает в себя также распределительную сеть — силовые и информационные кабели, распределительные коробки и крепежные элементы, а также систему управления – шкафы управления, терморегуляторы, датчики температуры трубы и воздуха, пускорегулирующую и защитную аппаратуру. Преимуществами системы ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК является то, что полиэтилен, используемый для изготовления труб ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК, обладает высокой коррозионной и химической стойкостью, не содержит токсичных компонентов и допущен Госсанэпиднадзором России к использованию в питьевом и хозяйственном водоснабжении.

Нормы удельного водопотребления сельского поселения Анюйск

Таблица 2.10.4.1

| ### № ### п/п | ### Наименование потребителей | ### Население, чел. |  | ### Норма водопот–ребления, л/сут. | ### Кол–во потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Сущ. | ### Расчет-ный срок |  | ### Q сут. ср. | ### Q сут. max ### К=1,2 |
| ### 1 | ### Население | ### 459 | ### 531 | ### 300 | ### 159,3 | ### 191,16 |
| ### 2 | ### Объекты социально–бытовой сферы 40% |  |  |  | ### 63,72 | ### 76,46 |
| ### 3 | ### Местное производство, неучтенные расходы 15% |  |  |  | ### 23,9 | ### 28,7 |
| ### 4 | ### Полив |  |  | ### 50 | ### 26,5 | ### 32,0 |
|  | ### Итого |  |  |  | ### 273,42 | ### 328,32 |

Противопожарное водоснабжение в сельском поселении Анюйск предлагается осуществлять от пожарных гидрантов, предусматриваемых на магистральных трубопроводах водоснабжения с радиусом действия 150 м.

Централизованная система водоснабжения предусматривает бесперебойное снабжение потребителей водой необходимого качества и количества.

На схеме инженерного обеспечения указаны основные конструктивные решения по усовершенствованию системы водоснабжения сельского поселения Анюйск, более детальная разработка проекта централизованного водоснабжения населенного пункта сельского поселения Анюйск должна производиться на стадии рабочего проектирования.

2.10.5. Водоотведение (канализация)

В сельском поселении существует централизованная система отвода канализационных стоков. Часть жилого сектора обеспечена уличными туалетами – выгребами. Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Выброс канализационных стоков осуществляется в реку М.Анюй.

Вывод:

Состояние существующей системы водоотведения сельского поселения Анюйск неудовлетворительное. Необходимо строительство канализационных систем по отведению хозяйственно-бытовых сточных вод, включая сооружения полной биологической очистки, а также использование локальных очистных сооружений для жилых домов и объектов социальной сферы.

Проектные решения:

Для создания комфортной среды проживания населения, проектом генерального плана сельского поселения Анюйск предлагается всю существующую и перспективную застройку обеспечить централизованной системой канализации.

На первую очередь проектом генерального плана предлагается строительство современных локальных очистных сооружений. На расчетный срок планируется подключение всех существующих и перспективных объектов жилищной и социально-бытовой сферы с. Анюйск к модернизированной системе водоотведения.

Разработки российских специалистов позволяют монтировать станции биологической очистки даже в условиях Крайнего Севера. К таким разработкам, к примеру можно отнести станции биологической очистки TOPAS, выпускаемых российской компанией «ТОПОЛ-ЭКО».

Станции глубокой биологической очистки "ТОРАS" разработаны на основе опыта больших станций очистки сточных вод. Эксплуатируются на всех широтах, включая районы Крайнего Севера. За многолетний период установки и использования биологическая система очистки получила высокую оценку пользователей.

Уникальная технология, компактность системы, бесшумный самоочищающийся автоматический режим работы с минимальными требованиями и затратами по обслуживанию, сигнализация о нормальной работе станции и качественная очистка воды (98%) - вот факторы определяющие выбор нашей строительной компанией, при монтаже локальных канализаций, системы TOPAS.

Станции поставляются готовыми к применению, представляют собой единый корпус, изготовленный из полипропиленовой панели с вспененным внутренним слоем, что придает им необходимую прочность и препятствует разрушению от агрессивного воздействия сточных вод.

Станция глубокой биологической очистки бытовых сточных вод широко применяются как при отведении стоков от отдельных жилых домов, так и целых групп домов.

Для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения равна норме водопотребления без учета воды на полив территории и зеленых насаждений.

Мощности КОС на расчетный срок приняты в соответствии со СНиП 2.04.03–84 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и составляет – 277,0 м3/сут.

На схеме инженерно технического обеспечения, показаны принципиальные решения проектирования сетей канализации и очистных сооружений. Детальная разработка очистных сооружений и системы канализации в сельском поселении Анюйск должна быть осуществлена на стадии рабочего проектирования.

Централизованная система канализации обеспечивает комфортное проживание населения. Полиэтиленовые трубы надежны и долговечны в эксплуатации. Очистные сооружения исключают возможность нанесения экологического ущерба окружающей среде.

2.10.6. Газоснабжение

Централизованной системы газоснабжения на территории сельского поселения Анюйск нет.

Вывод:

Газификация территории сельского поселения Анюйск в ближайшей перспективе не планируется.

2.11. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

По результатам анализа современного состояния территории сельского поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, основных направлений развития сельского поселения Анюйск, выявлены основные факторы, которые нашли свое отражение в архитектурно планировочном решении.

Основным направлением территориального развития селитебных территорий является:

-	развитие предприятий – строительство животноводческих ферм, строительство тепличного комплекса;

-	эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет повышения плотности, строительства современных жилых домов в соответствии с проектами планировки;

-	 последовательное освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами;

-	совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития селитебной территории;

-	упорядочение существующего общественного центра, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры и его развитие;

-	формирование зон отдыха населения;

-	разработка мероприятий по благоустройству территории населенного пункта: организация водоотвода дождевых и паводковых вод, озеленение улиц и мест отдыха общего пользования;

-	полное инженерное обеспечение жилой застройки с учетом реконструкции существующих сетей и строительством новых.

Сельское поселение Анюйск расположено в северной части Билибинского муниципального района в долине р. Малый Анюй, протекающей в восточной части Колымско-Алазейской низменности, где она плавно переходит в Анюйское нагорье.

Архитектурно-планировочные решение населенного пункта сельского поселения Анюйск принято с учетом инженерно-геологических характеристик территории, экологических ограничений СЗЗ, прилегающих производственных территорий, существующего рельефа.

Основная градостроительная идея функционального зонирования состоит в логическом разделе территории строительства населенного пункта на отдельные составные части, в обеспечении кратчайших удобных связей между ними, при которых населенный пункт представляет единый комплекс зданий, построек и сооружений, создающий наиболее благоприятные условия для жизни, работы и отдыха людей.

Формирование функциональных зон и планировочной структуры с. Анюйск велось с учетом ранее разработанного генерального плана по исторически сложившейся застройке и существующей сети улиц и проездов.

Территории между основными кварталами жилой застройки занимают производственные зоны.

Каждая из частей жилой застройки имеет свои продольные оси – главные улицы, которые пересекаются переулками, составляя тем самым линейные структурные элементы жилой и общественной застройки. Согласно проекту генерального плана сохраняется направление основных транспортных связей внутри селитебной территории.

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

Функциональные зоны на территории сельского поселения Анюйск

Таблица 2.11.1

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Описание функциональных зон |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Зона выделена для обеспечения правовых условий развития на существующих и вновь осваиваемых территориях зон комфортной индивидуальной жилой застройки, а также для обеспечения правовых условий развития объектов социального и культурно- бытового обслуживания, обеспечивающих потребности населения. |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Зона выделена для обеспечения правовых условий развития на существующих и вновь осваиваемых территориях зон комфортной индивидуальной жилой застройки, а также для обеспечения правовых условий развития объектов социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности населения. |
| 3 | Общественно-деловая зона | Предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально- бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. |
| 4 | Производственная зона | Размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей. |
| 5 | Коммунально-складская зона | Территория населенного пункта, предназначенная для размещения групп и отдельных предприятий, обеспечивающих потребности населения в хранении товаров, коммунальных и бытовых услугах, с общими для них объектами инженерно-технического и административного обеспечения. |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | В зону инженерной инфраструктуры включаются территории, необходимые для технического обслуживания и охраны объектов, сооружений и коммуникаций зоны. В пределах зоны инженерной инфраструктуры возможно размещение комплексов производственных и коммунальных предприятий, складских баз с низкими уровнями шума и загрязнения. |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | Зона выделена для размещения и функционирования объектов транспортной инфраструктуры. |
| 8 | Зона сельскохозяйственного использования | Зона выделена для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, огородничества, садоводства, животноводства, пчеловодства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и обеспечения сельскохозяйственного производства. |
| 9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Зона сформирована для размещения объектов сельскохозяйственного производства, предполагающих хранение и переработку сельскохозяйственной продукции. |
| 10 | Зоны рекреационного назначения | Зона предназначена для организации мест отдыха населения — парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи и иные объекты. В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты. |
| 11 | Зона кладбищ | Зона выделена для размещения объектов ритуального назначения. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований действующего законодательства, технических регламентов, действующих норм и правил. |
| 12 | Зона складирования и захоронения отходов | Зона выделена для строительства и эксплуатации объектов капитального строительства специального назначения (захоронения отходов промышленного производства, в том числе радиоактивных, законсервированные земли) |

Баланс функциональных зон сельского поселения Анюйск

Таблица 2.11.2.

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь населенного пункта | 284,4 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 26,8 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 3,4 |
| 3 | Общественно-деловые зоны | 3,6 |
| 4 | Производственная зона | 24,2 |
| 5 | Коммунально-складская зона | 4,8 |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | 1,8 |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | 10,1 |
| 8 | Зоны сельскохозяйственного использования | 1,56 |
| 9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 2,02 |
| 10 | Зоны рекреационного назначения | 197,4 |
| 11 | Зона кладбищ | 0,6 |
| 12 | Зона складирования и захоронения отходов | 2,0 |
| 13 | Зона акватории | 8,1 |

2.12. ОБОСНОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В соответствии с ч. 2 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

При этом согласно ч. 11, 12 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, подлежат отнесению к землям населенных пунктов независимо от наличия в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации и (или) лесоустроительной документации сведений о нахождении земельного участка в границах земель лесного фонда.

Территория муниципального образования сельского поселения Анюйск утверждена законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 43-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа». Генеральным планом планируется изменение границ населенного пункта, площадью 284,4 кв.м.

Граница населенного пункта село Анюйск внесена в ЕГРН в установленном законом порядке (реестровый номер 87:01-4.3).

2.13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Цель разработки данного раздела в проекте генерального плана сельского поселения Анюйск – обеспечение приоритетности вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

При решении вопросов использования территории для нужд градостроительства, развития социальной сферы и иных вопросов развития сельского поселения, необходимо учитывать все требования по охране окружающей среды и обеспечения безопасной жизнедеятельности населения. Такими требованиями в сельском поселении являются:

1.	Обеспечение очистки сточных вод;

2.	Обеспечение очистки питьевой воды.

3.	Охрана атмосферного воздуха;

4.	Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора и охрана земель от загрязнения отходами;

5.	Соблюдение режима использования территорий, ограниченных в пользовании: водоохранных и прибрежных защитных полос, санитарно – защитных зон, иных зон ограничений;

6.	Соблюдение санитарных правил.

Несмотря на то, что экологическая ситуация Билибинского муниципального района характеризуется относительной стабильностью, острыми остаются проблемы загрязнения атмосферы и водных ресурсов.

Основными предприятиями, осуществляющими наиболее значительное негативное воздействие на окружающую среду, являются объекты жилищно–коммунального хозяйства.

Одним из направлений в работе по сохранению чистоты воздушного бассейна и установлению санитарно защитных зон, с превышением приземных концентраций загрязняющих веществ вокруг источников выбросов, организация работы по проведению инвентаризации источников выбросов и оформления проектов ПДВ. Работа должна проводиться совместно с инспекторами по охране природы управления Росприроднадзора, Департаментом охраны окружающей среды и природопользования.

2.13.1 Атмосферный воздух

Состояние атмосферного воздуха является важнейшей характеристикой, определяющей качество среды проживания. Загрязнение атмосферного воздуха определяется степенью отклонения концентраций вредных примесей от установленных нормативов, оно обусловлено интенсивностью и расположением источников выбросов, а также микроклиматическими условиями рассеивания выбросов и самоочищения атмосферы.

Источниками загрязнения воздушного бассейна на территории сельского поселения Анюйск является котельные централизованной системы теплоснабжения, ДЭС, автомобильный транспорт.

Воздух сельского поселения Анюйск загрязняется различными примесями в виде пыли, дыма, сажи, и др. Большая часть выбросов приходится на оксид углерода и летучие органические соединения.

В связи с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети в населенных пунктах сельского поселения Анюйск, в летнее время в придорожных зонах наблюдается сильное запыление атмосферного воздуха.

Отсутствие статистических данных по территориальной единице сельского поселения Анюйск, не позволяет произвести более глубокий анализ состояния воздушного бассейна.

Выводы:

Для улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения Анюйск, необходимо проведение следующих мероприятий:

- Обустройство улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Анюйск согласно СНиП 2.05.02–85 «Автомобильные дороги»;

- Озеленение санитарно-защитных зон (СЗЗ) производственных предприятий, объектов автомобильного транспорта;

- Монтаж дымоочистных установок на котельной с. Анюйск.

2.13.2. Поверхностные и подземные воды

Одной из важных проблем территории сельского поселения Анюйск является неудовлетворительное техническое состояние существующей централизованной системы канализации и отсутствие канализационных очистных сооружений на всей территории поселения.

Отходы жизнедеятельности населения и предприятий без должной очистки попадают в ближайший водоем.

Вывод:

Главной проблемой в соблюдении экологического равновесия водных ресурсов на территории сельского поселения Анюйск является сброс неочищенных сточных вод в водоемы поселения, в том числе от стоков промышленных предприятий. В ближайшей перспективе необходимо строительство локальных очистных сооружений для жилого фонда и объектов социальной сферы.

2.13.3. Отходы производства и потребления

Одним из главных факторов антропогенного воздействия на окружающую среду является образование отходов производства и потребления.

В Билибинском муниципальном районе индустрия утилизации и переработки отходов не развита. На 6 полигонах ТБО официально зарегистрированных в районе, складируется ежегодно более 21 тыс.куб.м твердых бытовых отходов. Все полигоны не имеют ограждений, не проводятся постоянно буртировка и компостирование мусора, отсутствуют бытовые помещения персонала, ведется фактический учет поступающего мусора.

Свалка с. Анюйск расположена за границей сельского поселения. На территории размещено 15 контейнеров временного накопления ТБО. Общий объем отходов, вывозимых на свалку, составляет - 160 - 170 т/ год. Площадь свалки -2,0 га.

Организация удаления поверхностного стока дождевых и талых вод с территории свалки, сооружения систем сбора и удаления фильтрата, водонепроницаемое основание отсутствуют.

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов.

Вывод:

Необходимо произвести паспортизацию места складирования ТБО, установить санитарно-защитную зону и организовать сбор, сортировку и своевременный вывоза мусора отходов производства и бытовых отходов с территории населенного пункта.

2.13.4. Нарушение режимов зон с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

– 	СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов;

– 	водоохранными зонами;

– 	зонами прибрежно-защитных полос;

– 	охранными и СЗЗ транспортной и инженерной инфраструктуры.

На территории сельского поселения Анюйск располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Перечень потенциально опасных объектов для экологической среды, с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон

Таблица 2.13.4.1.

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ТКО | 1000 |
| 2 | Вертолётная площадка | 300 |
| 3 | Метеорологическая станция | 200 |
| 4 | Склады ГСМ | 100 |
| 5 | Столярный цех | 100 |
| 6 | Причал | 50 |
| 7 | Свиноферма | 50 |
| 8 | Ледник | 50 |
| 9 | Скважины, водозаборные сооружения | 50 |
| 10 | Склад | 50 |
| 11 | Баня-прачечная | 50 |
| 12 | Дизельная электростанция | 50 |
| 13 | Пекарня | 50 |
| 14 | Котельные | 50 |
| 15 | Гаражи | 50-20 |
| 16 | Трансформаторные подстанции | 15 |

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное влияние:

- в санитарно-защитную зону от дизельной электростанции, попадают:

жилые дома № 17, 28 по ул. Мира;

жилой дом № 28 по ул. Юбилейной;

- в санитарно-защитную зону от котельной №1 , попадают:

жилые дома № 13б, 13а, 13 по ул. Гагарина;

- в санитарно-защитную зону от котельной №2, попадают:

жилой дом № 8 по ул. Лесаковской;

- в санитарно-защитную зону от магазина-пекарни, попадают:

жилой дом № 4, по ул. Советской;

жилые дома № 2, 3 по ул. Драного;

- в санитарно-защитную зону от пекарни, попадают:

жилые дома № 12,14,18 по ул. Юбилейной;

жилой дом № 7 по ул. Мира;

Выводы:

На территории сельского поселения Анюйск нарушены требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, о недопустимости проживания людей в санитарно–защитной зоне предприятий промышленности.

## 2.14. ГРАДАСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

- охранные зона инженерной инфраструктуры;

- санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами и прибрежными защитными полосами;

- зонами санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- береговыми полосами водных объектов;

Зоны с особыми условиями использования территорий сельского поселения представлены ниже (Таблица 2.14.1)

Зоны с особыми условиями использования территорий сельского поселения

Таблица 2.14.1.

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |  |
|  | Склады ГСМ | 100 |
|  | Производственная территория | 100 |
|  | Причал | 50 |
|  | Производственная территория МП СХП «Озерное» | 50 |
|  | Склад | 50 |
|  | Дизельная электростанция | 50 |
|  | Котельные | 50 |
|  | ГУП ЧАО "Чукотснаб" | 1000 |
|  | Полигон ТКО | 500 |
|  | Кладбище | 50 |
| Охранные зоны |  |  |  |
| 26 | Объекта электросетевого хозяйства 6 кВт | 10 |
| 39 | Канализация | 3 |
|  | Котельная | 50 |
|  | Гидростанция «Анюйск» | 500 |
| Водоохранные зоны |  |  |  |
| 41 | р. Малый Анюй | 200 |
| 42 | оз. Щучье | 50 |
| 43 | оз. Соболёк | 50 |
| 44 | оз. Пустое | 50 |
| Прибрежные защитные полосы |  |  |  |
| 49 | р. Малый Анюй | 50 |
| 50 | оз. Щучье | 50 |
| 51 | оз. Соболёк | 50 |
| 52 | оз. Пустое | 50 |
| Береговые полосы водных объектов |  |  |  |
| 58 | р. Малый Анюй | 20 |
| 59 | оз. Щучье | 20 |
| 60 | оз. Соболёк | 20 |
|  | оз. Пустое | 20 |
| Зона санитарной защиты |  |  |
| 77 | Водонапорная башня | 10 |
|  | Скважина | 50 |
| 78 | Водопровод | 5 |

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры и режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

Санитарно-защитные зона:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Охранная зона инженерных коммуникаций:

- охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередач, вокруг подстанций).

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

- охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно- кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

- охранная зона линий и сооружений связи;

- охранная зона гидроэнергетических объектов;

- охранная зона канализационных сетей и сооружений.

Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 22.04.1992 № 9;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197;

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения:

-первый пояс санитарной охраны источника водоснабжения

-второй пояс санитарной охраны источника водоснабжения

-третий пояс санитарной охраны источника водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

      - В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

      - Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей устанавливается санитарный разрыв. Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

В соответствии с пунктом 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для понизительных подстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Согласно статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся зоны затопления подтопления. На территории сельского поселения границы зон затопления отсутствуют.

Зоны затопления, подтопления необходимо определить в соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 (далее – Правила определения границ зон затопления, подтопления). В соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения единого государственного реестра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации. Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об их границах. На период подготовки генерального плана сведения в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют.

Для источников водоснабжения, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водоочистных сооружений, устанавливаются зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В ЗСО осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно – защитной полосой.

Водоохранные зоны.

В соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Границы водоохранной зоны озера Байкал устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал".

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Раздел 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Комплексное развитие территорий достигается путем сбалансированного многофункционального территориального развития и за счет обеспеченности проживающего на территории поселения населения всеми необходимыми объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения.

Влияние планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории сельского поселения оценивается по показателям обеспеченности населения объектами местного значения поселения и муниципального района в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Чукотского автономного округа утвержденными Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30.12.2011г №569, местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа, утвержденные решением Совета Депутатов муниципального образования сельское поселение Анюйск от 09.08.2016 г. № 1. Показатели обеспеченности сельского поселения Анюйск объектами местного значения поселения и муниципального района представлены ниже (Таблица 3.1).

Показатели обеспеченности населения сельского поселения объектами местного значения поселения и муниципального района

Таблица 3.1.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями (с учетом межмуниципального обслуживания), мест | % от нормативного значения | 100 | 100 |
| 2. | Обеспеченность общеобразовательными организациями (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 100 | 100 |
| 3. | Обеспеченность организациями дополнительного образования (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 100 | 100 |
| 5. | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (с учетом межмуниципального обслуживания), кв. м |  | 60 | 100 |
| 6. | Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 100 | 100 |
| 7. | Обеспеченность общедоступными библиотеками сельских поселений, объектов |  | 100 | 100 |
| 8. | Обеспеченность жилищного фонда: | % общего жилищного фонда | 90 | 100 |
|  | - централизованным водоснабжением |  | 80 | 100 |
|  | - централизованным водоотведением |  | 50 | 100 |
|  | - газоснабжением |  | 0 | 0 |
|  | - электроснабжением |  | 90 | 100 |
|  | - централизованным теплоснабжением |  | 90 | 100 |

Примечание * – 100 % и более.

В результате размещения инфраструктурных объектов местного значения для жителей муниципального образования будут созданы безопасные, комфортные, благоприятные условия жизнедеятельности. Повысится привлекательность территории, что положительно отразится на демографических показателях.

РАЗДЕЛ 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При разработке генерального плана для учета планируемых объектов федерального значения использованы следующие материалы:

- схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р.

Планируемые объекты федерального значения на территории сельского поселения Анюйск не предусмотрены.

В соответствии с действующей Схемой территориального планирования Чукотского автономного округа, утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа «Об утверждении Схемы территориального планирования Чукотского автономного округа» от 27.08.2013 № 348 (с изменениями на 3 декабря 2019 года) на территории сельского поселения планируются мероприятия по размещению объектов регионального значения:

- Строительство врачебной амбулатории в с. Анюйск;

- Реконструкция объекта накопления отходов.

Раздел 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

В соответствии со Схемой территориального планирования Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа, утвержденной Решением №8 от 17.06.2013 г. Советом депутатов муниципального образования Билибинский муниципальный район на территории сельского поселения Анюйск планируются мероприятия по размещению объектов местного значения муниципального района:

- Строительство комплекса бытового обслуживания по ул. Юбилейная;

- Строительство кафе по ул. Драного и ул. Юбилейная;

- Реконструкция административного здания в составе: библиотека, администрация по ул. Юбилейная, д.17;

- Строительство многофункциональной спортивной площадки общего пользования с размещением площадок для игры в футбол, баскетбол, волейбол, хоккей и т. п. по ул. Полярная.

Раздел 6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Источники возникновения чрезвычайных ситуаций на территории поселений подразделяются на следующие категории:

•	источники чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на территорию в границах поселения;

•	источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказать воздействие на территорию в границах поселения, а также прилагаемую местность за её пределами;

•	источники чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, на территории в границах поселения, а также прилагаемую местность за её пределами (при наличии данных источников чрезвычайных ситуаций).

6.1 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

К категории источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на территорию в границах поселения, относятся:

- Опасные геологические процессы:

- Опасные гидрологические явления и процессы;

- Опасные метеорологические явления и процессы;

- Природные пожары.

Анализ возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций природного характера на территории сельского поселения Анюйск

Таблица 6.1.1.

| Источник природной чрезвычайной ситуации | Характер действия, проявления поражающего фактора источника чрезвычайной ситуации | Возможность возникновения чрезвычайной ситуации на территории поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Опасные геологические процессы |  |  |
| Землетрясение | - сейсмический удар; - деформация горных пород; - взрывная волна; - извержение вулкана; - нагон волн (цунами); - гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; - затопление поверхностными водами; - деформация речных русел. | Сельское поселение Анюйск расположено на территории с сейсмичностью 6-7 баллов, что не исключает возникновения опасных природных процессов. |
| Вулканическое извержение | - сотрясение земной поверхности; - деформация земной поверхности; - выброс, выпадение продуктов извержения; - движение лавы, грязевых, каменных потоков; - гравитационное смещение горных пород; - палящая туча; - извержение лавы, тефра, пара, газов; - загрязнение атмосферы, почв, грунтов, гидросферы; - грозовые разряды. | На территории сельского поселения Анюйск вулканических образований нет. |
| Оползень Обвал | - смещение (движение) горных пород; - сотрясение земной поверхности; - динамическое, механическое давление смещенных масс; - удар. | На территории сельского поселения Анюйск угрозы оползней не зарегистрировано. |
| Карст (карстово–суффозионный процесс) | - растворение горных пород; - разрушение структуры пород; - перемещение (вымывание) частиц породы; - смещение (обрушение) пород; - деформация земной поверхности. | На территории сельского поселения Анюйск угрозы карстовых процессов не зарегистрировано. |
| Просадка в лесовых грунтах | - деформация земной поверхности; - деформация грунтов. | На территории сельского поселения Анюйск угрозы просадки в лессовых грунтах не зарегистрировано. |
| Переработка берегов | - удар волны; - размывание (разрушение) грунтов; - перенос (переотложение) частиц грунта; - смещение (обрушение) пород в береговой части. | В связи с ежегодным сезонным разливом р. Малый Анюй, возможны случаи переработки берегов. |
| - Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| Подтопление | - повышение уровня грунтовых вод; - гидродинамическое давление потока грунтовых вод; - загрязнение (засоление) почв, грунтов; - коррозия подземных металлических конструкций. | В период весеннего половодья и прохождения паводков на реке Малый Анюй, возможна угроза подтопления берега (территория причала). Высокая пройма один раз в 3-4 года затапливается паводковыми водами. В остальные года во время половодья урез воды в реке не превышает 1,5-2,0 м. от бровки берега. |
| Русловая эрозия | - гидродинамическое давление потока воды; - деформация речного русла. | На территории сельского поселения Анюйск уровень процесса русловой эрозии – умеренно опасный, со скоростью развития 0,1 – 1 м/год. |
| Цунами Штормовой нагон воды | - удар волны; - гидродинамическое давление потока воды; - размывание грунтов; - затопление территории; - подпор воды в реках. | На территории сельского поселения Анюйск угрозы цунами и штормового нагона воды нет. |
| Сель | - смещение (движение) горных пород; - удар; - механическое давление селевой массы; - гидродинамическое давление селевого потока; - ударная волна. | На территории сельского поселения Анюйск угрозы схода селей не зарегистрировано. |
| Наводнение Половодье Паводок Катастрофический паводок | - поток (течение) воды; - загрязнение гидросферы, почв, грунтов. | В период прохождения паводков, обычно, с июня по октябрь, затапливается территория причала. |
| Затор Зажор | - подъем уровня воды; - гидродинамическое давление воды. | Возможна угроза возникновения заторов на р. Малый Анюй вблизи территории с. Анюйск. |
| Лавина снежная | - смещение (движение) снежных масс; - удар; - давление смещенных масс снега; - ударная (воздушная) волна; - звуковой удар. | На территории сельского поселения Анюйск угрозы схода снежных лавин не зарегистрировано. |
| - Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| Сильный ветер Шторм Шквал Ураган | - ветровой поток; - ветровая нагрузка; - аэродинамическое давление; - вибрация. | На территории сельского поселения Анюйск, чрезвычайные ситуации, связанные со штормовыми, шквальными и ураганными ветрами возможны. |
| Смерч Вихрь | - сильное разряжение воздуха; - вихревой восходящий поток; - ветровая нагрузка. | На территории сельского поселения Анюйск угрозы возникновения смерчей и вихревых потоков не зарегистрировано. |
| Пыльная буря | - выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов. | На территории сельского поселения Анюйск угрозы возникновения пыльных бурь не зарегистрировано. |
| Продолжительный дождь (ливень) | - поток (течение) воды; - затопление территории. | На территории сельского поселения Анюйск возможна угроза прохождения продолжительных ливней. |
| Сильный снегопад | - снеговая нагрузка; - снежные заносы. | На территории сельского поселения Анюйск возможна угроза выпадения сильных снегопадов. |
| Сильная метель | - снеговая нагрузка; - ветровая нагрузка; - снежные заносы. | На территории сельского поселения Анюйск возможна угроза сильных метелей. |
| Гололед | - гололедная нагрузка. | На территории сельского поселения Анюйск возможна угроза гололеда. |
| Град | - вибрация; - удар. | На территории сельского поселения Анюйск возможна угроза выпадения града. |
| Туман | - снижение видимости (помутнение воздуха). | На территории сельского поселения Анюйск возможна угроза возникновения густых туманов. |
| Заморозок | - охлаждение почвы, воздуха. | На территории сельского поселения Анюйск возможна угроза возникновения заморозков. |
| Засуха | - нагревание почвы, воздуха. | На территории сельского поселения Анюйск угроза возникновения засухи не зарегистрировано. |
| Гроза | - электрические разряды. | На территории сельского поселения Анюйск возможна угроза грозовых явлений. |
| - Природные пожары |  |  |
| Пожар ландшафтный, степной, лесной | - пламя; - нагрев тепловым потоком; - тепловой удар; - помутнение воздуха; - опасные дымы; - загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. | На территории сельского поселения Анюйск возможна угроза ландшафтных и лесных пожаров. |

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарное водоснабжение. На территории сельского поселения должны быть предусмотрены источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

- противопожарные резервуары.

Расчет минимального количества источников противопожарного водоснабжения (далее – ППВ):

1. Обоснование необходимости проведения расчёта.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городских округов, городских и сельских поселений отнесено обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В соответствие со статьей 63 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" первичные меры пожарной безопасности включают в себя обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

Органами местного самоуправления поселений и городских округов в целях пожаротушения должны быть созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".

Статьей 53 Водного кодекса Российской Федерации установлено, что забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве. Использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для иных целей запрещается.

2. Исходные данные для расчета.

- количество жителей 380 чел.,

- наличие домов более 2х этажей – отсутствую.

- время прибытия близ расположенной пожарной части в пределах 20 мин.

Противопожарное водоснабжение состоит из:

- пожарных водоёмов – 0.

- пожарные резервуары – 0 шт.

- пожарный гидрант – 1 шт.

3. Расчет и обоснование количества источников ППВ.

В соответствии со ст. 62 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, в качестве которых могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

К источникам наружного ППВ относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Объем пожарных водоемов и резервуаров определяется исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно формулам, приведенным в СП 8.13130.2009.

Для сельского поселения Анюйск с количеством жителей до 1 тысяч человек принимается 1 расчетный пожар, расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар – 5л/с (при застройке зданиями высотой не более 2-х этажей независимо от степени огнестойкости), с количеством жителей от 1 до 5 тысячи человек принимается 1 расчетный пожар, расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар – 10л/с

Продолжительность тушения одного пожара принимается поп. 6.3 СП 8.13130.2009 и составляет 3 часа (10 800 с).

Таким образом, расчет минимального необходимого объема пожарного водоема для составит:

10 800 с * 5 л/с = 54 000 л = 54 м3

10 800 с * 10 л/с = 108 000 л = 108 м3

В соответствии с п.9.10 СП 8.13130.2009 количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать согласно п.9.11, при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.

В соответствии с п.9.11 СП 8.13130.2009 пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м (при наличии автонасосов);

Нормативное время прибытия подразделения пожарной охраны с автонасосами составляет до 20 мин. Ст.76. п.1 ФЗ – 123.

В сельском поселении Анюйск при МП ЖКХ Билибинского муниципального района имеется пожарная машина, вода набирается в озере Щючье или реке Малый Анюй.  Для экстренных вызовов направляется вертолет с г. Билибино.

Мероприятия по борьбе с подтоплением

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи, и другие защитные сооружения.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Проектные решения

- Во избежание чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо:

- Организовать внедрение систем оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях;

- Организовать защиту людей от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;

- При проектировании и строительстве зданий и сооружений необходимо рассчитывать: строительные конструкции зданий и сооружений на воздействие нормативных для данного климатического района: сейсмичности, ветровых, снеговых и температурных воздействий, молниезащиту зданий и сооружений в соответствии с требованиями РД 34.21.122–87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- Службы, ответственные за эксплуатацию дорог, должны иметь в своем распоряжении достаточное количество снегоуборочной техники для оперативной уборки снежных масс с полотна проезжей части с вывозом на специальные снежные свалки;

- Наличие сил и средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- Наличие на всех предприятиях и организациях планов действий при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- В распоряжении служб и на предприятиях, и в организациях должны быть резервы материалов и оборудования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

6.2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

К категории источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера относятся аварии на потенциально опасных объектах, а также аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера могут быть:

•	Химически опасные объекты, расположенные на территории поселения, в связи с угрозой выброса аварийно - химически опасных веществ (АХОВ);

•	Пожаровзрывоопасные объекты, в связи с риском возникновения пожаров и взрывов;

•	Радиационно-опасные объекты, в связи с возможностью возникновения аварий с угрозой выброса радиоактивных веществ;

•	Гидродинамические – опасные объекты, в связи с возможностью возникновения аварий связанных с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.) образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления.

•	Транспортные происшествия при перевозке опасных грузов возможны:

- на автомобильном транспорте;

- на железнодорожном транспорте;

- на водном транспорте (речном, морском);

- на трубопроводном транспорте.

Анализ возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории сельского поселения Анюйск

Таблица 6.2.1.

| Источник чрезвычайной ситуации | Характер действия, проявления поражающего фактора источника чрезвычайной ситуации | Возможность возникновения чрезвычайной ситуации на территории поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Химически опасные объекты | - химическое заражение территории; - выбросы опасных химических веществ; - выбросы опасных химических веществ; - социальный ущерб; - экономический ущерб; - экологический ущерб. | На территории сельского поселения Анюйск химически опасными объектами являются: 1. Нефтебаза с. Анюйск ГУП ЧАО «Чукотснаб» 2. Склад ГСМ с. Анюйск МП ЖКХ Билибинского района |
| Пожаровзрывоопасные объекты | - ударная волна; - пламя; - нагрев тепловым потоком; - тепловой удар; - помутнение воздуха; - опасные дымы; - загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. - социальный ущерб; - экономический ущерб; - экологический ущерб. | На территории сельского поселения Анюйск пожаровзрывоопасными опасными объектами являются: 1. Нефтебаза с. Анюйск ГУП ЧАО «Чукотснаб» 2. Склад ГСМ с. Анюйск МП ЖКХ Билибинского района коллективные и одиночные гаражи) коммунально–бытовые здания и сооружения расположенные на территории поселения (котельные, жилые дома, частные бани, складские строения). |
| Радиационно-опасные объекты | - Загрязнение поверхности Земли, атмосферы, воды либо продовольствия, пищевого сырья, кормов и различных предметов радиоактивными веществами в количествах, превышающих уровень, установленный нормами радиационной безопасности; - социальный ущерб; - экономический ущерб; - экологический ущерб. | На территории сельского поселения Анюйск радиационно-опасных объектов нет. |
| Гидродинамические опасные объекты | - удар волны; - гидродинамическое давление потока воды; - размывание грунтов; - затопление территории; - подпор воды в реках; - социальный ущерб; - экономический ущерб; - экологический ущерб. | На территории сельского поселения Анюйск гидродинамических опасных объектов нет |
| Транспортные происшествия при перевозке опасных грузов |  |  |
| ЧС на автомобильном транспорте | - Транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб; - распространение опасных веществ в окружающую среду; - социальный ущерб; - экономический ущерб; - экологический ущерб. | На территории сельского поселения Анюйск возможна угроза возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. |
| ЧС на воздушном транспорте | - Авария на воздушном транспорте, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц техники до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время; - распространение опасных веществ в окружающую среду; - социальный ущерб; - экономический ущерб; - экологический ущерб. | На территории сельского поселения Анюйск угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций возможны на вертолетной площадке. |
| ЧС на железнодорожном транспорте | - Авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время; - распространение опасных веществ в окружающую среду; - социальный ущерб; - экономический ущерб; - экологический ущерб. | На территории сельского поселения Анюйск угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте нет. Железные дороги отсутствуют. |
| ЧС на водном транспорте (речном, морском) | - Авария на водном транспорте, повлекшая за собой повреждение судна до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести; - распространение опасных веществ в окружающую среду; - социальный ущерб; - экономический ущерб; - экологический ущерб. | Вблизи территории сельского поселения Анюйск возможна угроза возникновения чрезвычайных ситуаций на водном транспорте. |
| ЧС на трубопроводном транспорте | - авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации; - распространение опасных веществ в окружающую среду; - социальный ущерб; - экономический ущерб; - экологический ущерб. | В связи с отсутствием на территории сельского поселения Анюйск трубопроводного транспорта, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с его эксплуатацией нет. |

Проектные решения

- Во избежание чрезвычайных ситуаций техногенного характера необходимо:

- Вести постоянный надзор за состоянием имеющихся основных производственных объектов, инженерными сооружениями в селе и рядом расположенных функциональных зон населенного пункта;

- Создать на предприятиях и в организациях резервы материалов и оборудования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- Вести постоянный контроль над окружающей средой местности, вокруг расположения складов ГСМ, с забором проб воды, почвы, воздуха на предмет содержания в них нефтепродуктов экологическими службами района;

- Оснастить склады ГСМ пожарной сигнализацией, а также укомплектовать инструментами и материалами для быстрой локализации очагов пожара и его тушения;

- Проводить профилактические мероприятия с целью предотвращения и своевременного устранения возможных аварий;

- Перевести потенциально опасные предприятия на современные, более безопасные технологии и выводить их из населенных пунктов;

- Внедрить автоматизированные системы контроля и управления за опасными технологическими процессами;

- Разработать системы безаварийной остановки технологически сложных производств;

- Снизить количество опасных веществ и материалов на производстве;

- Добиваться улучшения технологической дисциплины.

6.3 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ БИОЛОГО – СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

К категории источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера относятся биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари), а также природные очаги инфекционных болезней.

Анализ возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории сельского поселения Анюйск

Таблица 6.3.1.

| Источник чрезвычайной ситуации | Характер действия, проявления поражающего фактора источника чрезвычайной ситуации | Возможность возникновения чрезвычайной ситуации на территории поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Биологически опасные объекты | - распространение биологически опасных веществ; - заражение окружающей среды биологически опасными веществами. | нет |
| Природные очаги инфекционных болезней | - распространение инфекционных болезней людей и животных; - возникновение эпидемических и эпизоотических очагов инфекционных болезней. | Предприятия и организации, предполагающие большое скопление людей (школа, детский сад, дом культуры и т.п.); Объекты, предназначенные для содержания и разведения животных (фермы, личные подсобные хозяйства). |

Проектные решения

Во избежание чрезвычайных ситуаций биолого–социального характера необходимо:

- Контролировать обеспечение биологической безопасности, то есть соблюдение правовых норм, выполнение санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических правил, технологических и организационно-технических требований, а также проведение соответствующего комплекса правовых, санитарно–гигиенических, санитарно-эпидемиологических, организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение, ослабление и ликвидацию заражения людей, сельскохозяйственных животных и растений инфекционными болезнями;

- Вести санитарную охрану территории, разработав комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заноса карантинных и других инфекционных болезней на территорию поселения.

Раздел 7.  Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского ОКРУГА, ИЛИ исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Данный раздел обосновывающих материалов по внесению изменений в генеральный план обусловлен реализацией положений законодательства о градостроительной деятельности (Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодека и др.), в части установления или изменения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Сельское поселение Анюйск - муниципальное образование, статус которого установлен законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 43-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа.

Согласно части 5 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, осуществляется в границах такого поселения. Граница населенного пункта села Анюйск Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа внесена в Единый государственный реестр недвижимости, имеет реестровый номер 87:01-4.3.

Генеральным планом внесены изменения в границу населённого пункта села Анюйск в связи с уточнением границ земельных участков, внесенных в ЕГРН.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования переводимых из одной категории земель в другую, представлен в таблице 7.1.

Перечень земельных участков исключаемых из границ населенных пунктов

Таблица 7.1

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка (ЗУ) | Площадь участка, га | Категория земель |  | Функциональная зона (планируемая) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | планируемая |  |  |
| Село Анюйск |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 87:01:020001:38 | 2,0 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона складирования и захоронения отходов | - |

Раздел 8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Исторические поселения федерального значения и исторические поселения регионального значения на территории сельского поселения Анюйск отсутствуют.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА

Настоящий раздел материалов по обоснованию генерального плана сельского поселения «Анюйск» Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 2017 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» и в соответствии с письмами Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа от 28 июля 2023 года № 02/01-11561, ФГБУ «Рослесинфорг» от 18 августа 2023 №б/н.

При подготовке настоящего раздела использованы данные и материалы Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа, представленные в администрацию Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа письмом от 28 июля 2023 года № 02/01-11/561 (рисунок 1-5).

При подготовке генерального плана сельского поселения «Анюйск» Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа выявлен двойной учёт земель населенных пунктов и земель лесного фонда в населенном пункте село Анюйск.

Рисунок 2. Письмо Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа, представленные в администрацию Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа письмом от 28 июля 2023 года № 02/01-11/561.

Рисунок 3. Выписка из Государственного лесного реестра (далее – ГЛР) от 28.07.2023 года.

Рисунок 4. Выписка из Государственного лесного реестра (далее – ГЛР) от 28.07.2023 года.

Рисунок 5. Выписка из Государственного лесного реестра на квартал 10 Анюйского участкового лесничества часть – 1 Чукотского лесничества (далее – ГЛР) от 28.07.2023 года.

Рисунок 6. Выписка из Государственного лесного реестра на квартал 10 Анюйского участкового лесничества часть – 1 Чукотского лесничества (далее – ГЛР) от 28.07.2023 года.

Рисунок 7. Выписка из Государственного лесного реестра на квартал 10 Анюйского участкового лесничества часть – 1 Чукотского лесничества (далее – ГЛР) от 28.07.2023 года.

Рисунок 8. Выписка из Государственного лесного реестра на квартал 10 Анюйского участкового лесничества часть – 1 Чукотского лесничества (далее – ГЛР) от 28.07.2023 года.

Село Анюйск

В сведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) граница села Анюйск внесена за реестровым номером 87:01-4.3 и площадью 2093,6 га 15 февраля 2022 года.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 43-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Билибинского района Чукотского автономного округа»[2].

В соответствии со п.1и п.2 ст. 3 Закона Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 43-ОЗ:

- «Наделить населенный пункт Анюйск статусом муниципального образования – сельского поселения с административным центром село Анюйск»;

- «Установить границу сельского поселения согласно карте-схеме (приложение 5) и описанию (приложение 6)».

По смежеству с территорией села расположены земли лесного фонда; квартал 10 части выделов 30, 31, 36, 37, 38 Анюйского участкового лесничества часть-1 Чукотского лесничества.

Площадь пересечения в пределах границы села и границы земель лесного фонда составляет 2093,6 га.

Зоны пересечений представлены на рисунках ниже. Необходимо внести изменения в государственный лесной реестр (ГЛР), так как зона границ Чукотского лесничества за реестровым номером 87:01-15.1 внесена с реестровой ошибкой.

В соответствии п.26 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ. При определении границ земельного участка в целях установления границ населенного пункта, образуемого из лесного поселка, военного городка, комиссия учитывает:

- недопустимость изломанности границ населенного пункта.

Генеральным планом принято решение оставить границу населенного пункта без изменений.

Рисунок 9. Двойной учет по сведениям ЕГРН от 15.02.2023 года и сведениям ГЛР (зона Чукотского лесничества внесена в ЕГРН за реестровым номером 87:01-15.1) на 01.07.2023.

Площадь пересечения в пределах границы села и границы земель лесного фонда составляет 1993,85 га.

Рисунок 10. Двойной учет по сведениям ЕГРН от 15.02.2023 года и сведениям ГЛР (зона Чукотского лесничества внесена в ЕГРН за реестровым номером 87:01-15.1) на 01.07.2023.

Пересечение имеют зона Чукотского лесничества и земельные участки с кадастровыми номерами: 87:01:020001:1044, 87:01:020001:1045, 87:01:020001:1046, 87:01:020001:1048, 87:01:020001:1049, 87:01:020001:1052, 87:01:020001:1053, 87:01:020001:1054, 87:01:020001:1057 имеющие категорию земель «земли населенных пунктов».

Перечень участков земель лесного фонда, в отношении которых при подготовке проекта генерального плана выявлен двойной учет с земельными участками населенных пунктов, подлежащий устранению путём включения земель лесного фонда в земли населённых пунктов (перечень спорных земельных участков)

Таблица 9.1

| № п/п | Местоположение лесного участка | Целевое назначение лесов/ категория защитных лесов |  | Адрес земельного участка | Данные в соответствии со сведениями единого государственного реестра недвижимости |  |  | Планируемое целевое использование земельных участков | Площадь пересечения, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Категория земель | Правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы, кадастровый номер земельного участка |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выдел 30, 31, 36, 37, 38 квартала 10 Анюйского участкового лесничества часть 1 Чукотского лесничества | Нерестоохранные полосы лесов | Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Билибинский р-н, с Анюйск, ул Юбилейная, участок 8А |  | Земли населенных пунктов |  | Документы отсутствуют 87:01:020001:1052 Выписка из ЕГРН | Магазин | 892 |
| 2 |  |  | Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Билибинский р-н, с Анюйск, ул В.Дранова, участок 11в |  | Земли населенных пунктов |  | Собственность 87:01:020001:1053-87/005/2023-1 от 24.08.2023; 87:01:020001:1053 Выписка из ЕГРН | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1085 |
| 3 |  |  | Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Билибинский р-н, с Анюйск |  | Земли населенных пунктов |  | Документы отсутствуют 87:01:020001:1046 Выписка из ЕГРН | Под строительство многоквартирного дома | 2160 |
| 4 |  |  | Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Билибинский р-н, с Анюйск |  | Земли населенных пунктов |  | Документы отсутствуют 87:01:020001:1045 Выписка из ЕГРН | Под строительство многоквартирного дома | 1800 |
| 5 |  |  | Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Билибинский р-н, с Анюйск, ул. Лесная, дом 2А |  | Земли населенных пунктов |  | Собственность 87:01:020001:1044-87/005/2022-1 от 13.04.2022 87:01:020001:1044 Выписка из ЕГРН | Здравоохранение | 550 |
| 6 |  |  | Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Билибинский р-н, с Анюйск, ул. Юбилейная, дом 21 |  | Земли населенных пунктов |  | Документы отсутствуют 87:01:020001:1054 Выписка из ЕГРН | Под существующий жилой дом (блокированная жилая застройка) | 1114 |
| 7 |  |  | Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Билибинский р-н, с Анюйск, ул. Советская, участок 16 |  | Земли населенных пунктов |  | Документы отсутствуют 87:01:020001:1057 Выписка из ЕГРН | Здравоохранение | 750 |
| 8 |  |  | Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Билибинский р-н, с Анюйск, ул Полярная, участок 15в |  | Земли населенных пунктов |  | Собственность 87:01:020001:1048-87/005/2023-1 от 13.01.2023 87:01:020001:1048 Выписка из ЕГРН | Спорт | 2829 |
| 9 |  |  | Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Билибинский р-н, с Анюйск, ул В. Дранова, участок 34А |  | Земли населенных пунктов |  | Собственность 87:01:020001:1049-87/005/2023-1 от 12.05.2023 Выписка из ЕГРН | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1350 |
| Итого площадь пересечения лесного фонда и земельных участков, имеющих категорию земель «земли населенных пунктов» по сельскому поселению Анюйск: |  |  |  |  |  |  |  |  | 11980 |

## Перечень участков земель лесного фонда, границы которых имеют пересечения с участками и территориями иных категорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), но на которые не распространяется Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» от 29.07.2017 № 280-ФЗ

Таблица 9.2.

| № п/п | Кадастровые номера участков иных категорий | Категория земель | Вид разрешенного использования земельных участков | Дата возникновения права на ЗУ (по ЕГРН) | Дата возникновения первичного права на ЗУ (договоры аренды, свидетельства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| село Анюйск |  |  |  |  |  |
|  | 87:01:020001:1052 | Земли населенных пунктов | Магазин | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | 87:01:020001:1053 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | №87:01:020001:1053-87/005/2023-1 от 24.08.2023 (Собственность) |  |
|  | 87:01:020001:1046 | Земли населенных пунктов | Под строительство многоквартирного дома | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | 87:01:020001:1045 | Земли населенных пунктов | Под строительство многоквартирного дома | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | 87:01:020001:1044 | Земли населенных пунктов | Здравоохранение | №87:01:020001:1044-87/005/2022-1 от 13.04.2022 (Собственность) | Данные отсутствуют |
|  | 87:01:020001:1054 | Земли населенных пунктов | Под существующий жилой дом (блокированная жилая застройка) | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | 87:01:020001:1057 | Земли населенных пунктов | Здравоохранение | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | 87:01:020001:1048 | Земли населенных пунктов | Спорт | № 87:01:020001:1048-87/005/2023-1 от 13.01.2023 (Собственность) | Данные отсутствуют |
|  | 87:01:020001:1049 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | № 87:01:020001:1049-87/005/2023-1 от 12.05.2023 (Собственность) | Данные отсутствуют |

Информация органа местного самоуправления муниципального района об отсутствии особо охраняемых природных территорий, органа государственной охраны объектов культурного наследия Чукотского автономного округа об отсутствии объектов культурного наследия в пределах зон пересечений границ населенного пункта Анюйского сельского поселения с границами земель лесного фонда

Согласно документам территориального планирования Российской Федерации, существующие особо охраняемые природные территории федерального значения в границах территории сельского поселения «Анюйск» Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа отсутствуют; новые особо охраняемые природные территории федерального значения для размещения не планируются.

Комитет по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа письмами от 10.07.2023 № 05-09/496, от 10.08.2023 №05-09/546 подтвердил отсутствие объектов культурного наследия в зонах пересечений земель населенного пункта и земель лесного фонда объектов культурного наследия и границ их территорий, их охранных и защитных зон (рисунок 8.1, рисунок 8.1).

Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа письмом от 12.07.2023 № 01-10/2240 подтвердил отсутствие в зонах пересечения существующих особо охраняемых природных территорий (рисунок 10).

Рисунок 10. Информация комитет по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа письмами (от 10.08.2023года № 05-09/546) (от 16.03.2023 года № 01-08-1462/2023-0-1) об отсутствии в зонах пересечения земель лесного фонда и земель населенного пункта населенного пункта Анюйского сельского поселения объектов культурного наследия и границ их территорий.

Рисунок 11. Информация комитет по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа письмами (от 10.07.2023года № 05-09/496) об отсутствии в зонах пересечения земель лесного фонда и земель населенного пункта Анюйского сельского поселения объектов культурного наследия и границ их территорий.

Рисунок 12. Информация департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (от 12.07.2023 года № 01-10/2240), подтверждающая об отсутствии в зонах пересечения земель лесного фонда и земель населенного пункта особо охраняемых территорий.

Раздел 10. Технико-экономические показатели проекта

Основные технико-экономические показатели проекта генерального планирования сельского поселения Анюйск в Таблице 10.1.

Таблица 10.1.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2016 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ |  |  |  |
|  | Всего земель | га | 286,4 | 284,4 |
| 1.1 | Земли населенных пунктов | га | 286,4 | 284,4 |
| 1.2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | - | 2,0 |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 26,6 | 26,6 |
| 2.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 3,6 | 3,6 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 3,6 | 3,6 |
|  | Производственная зона | га | 29,5 | 29,5 |
|  | Коммунально-складская зона | га | 4,8 | 4,8 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1,8 | 1,8 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 10,1 | 10,1 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 1,5 | 1,5 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 2 | 2 |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 192,2 | 192,2 |
|  | Зона кладбищ | га | 0,6 | 0,6 |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | га | 2,0 | - |
|  | Зона акватории | га | 8,1 | 8,1 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 12,6 | 17,7/19,6* |
| 3.2 | Обеспеченность жилищного фонда | % |  |  |
|  | – водопроводом | –"– | 95,3 | 100 |
|  | – канализацией | –"– | 55,75 | 100 |
|  | – централизованным отоплением | –"– | 95,31 | 100 |
|  | - централизованным газоснабжением | –"– | - | 100 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 14,8 | 18,02 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО–БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детский сад | мест | 50 | 50 |
| 4.2 | Общеобразовательная школа | мест | 50 | 50 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | мест | - | - |
| 4.4 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | спец. автомобиль | - | - |
| 4.5 | Дом культуры | мест | 100 | 250 |
| 4.6 | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 | - | 0,9 |
| 4.7 | КБО | рабочих мест | - | 4 |
| 4.8 | Баня | мест | 6 | 6 |
| 4.9 | Предприятия общественного питания | мест | - | 22 |
| 4.10 | Гостиницы | мест | 6 | 6 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог | км | 9,0 | 7,57 |
|  | – поселковая | –"– | н.д. | 1,73 |
|  | – главные улицы | –"– | н.д. | 0,61 |
|  | – улицы в жилой застройке | –"– | н.д. | 3,66 |
|  | –дорога в промышленных районах | –"– | н.д. | 1,57 |
| 6 | ПРОТЯЖЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |
| 6.1 | ЛЭП высоковольтные | км. | 1,9 | 1,9 |
| 6.2 | ЛЭП низковольтные | –"– | 8,4 | 8,98 |
| 6.3 | Канализации | –"– | 2,01 | 2,73 |
| 6.4 | Теплотрассы | –"– | 6,516 | 7,23 |
| 6.5 | Водопровода | –"– | 6,319 | 7,03 |

Приложение 1

| № п/п | Лесохозяйственный участок | Номер квартала | Номер выдела | Общая площадь выдела, га | Площадь пересечения, га | Суммарная площадь пересечения, га |  | Оставшаяся площадь выдела, га |  | Целевое назначение | Категория защитных лесов | О наличии ООПТ/культуры* | Кадастровые номера участков иных категорий |  | Вид разрешенного использования земельных участков/ | Категория земель |  | Дата возникновения права на ЗУ (по ЕГРН) | Дата возникновения первичного права на ЗУ (договоры аренды, свидетельства) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |
| 1 | часть 1 Анюйского участкового лесничества | 10 | 28 | 34,0 | 7,0 | 7,0 |  | 27,0 |  |  | Нерестоохранные полосы лесов | - | - |  | - | Земли населенных пунктов |  | н/д | н/д |  |
|  |  |  |  |  |  | 7,0 |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | часть 1 Анюйского участкового лесничества | 10 | 29 | 66 | 2 | 2,0 |  | 64 |  |  | Защитные, ценные леса-леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степных, горах | - |  |  |  | Земли населенных пунктов |  | н/д | н/д |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | часть 1 Анюйского участкового лесничества | 10 | 30 | 14 | 2,2639 |  |  | - |  |  | Нерестоохранные полосы лесов | - | 87:01:020001:141 |  | под строительство склада ГСМ | Земли населенных пунктов |  | Собственность № 87:01:020001:141-87/005/2020-5 от 07.05.2020 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 11,7361 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | Земли населенных пунктов |  | н/д | н/д |  |
|  |  |  |  |  |  | 14,0 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | часть 1 Анюйского участкового лесничества | 10 | 31 | 164 | 2,0003 |  |  | - |  |  | Нерестоохранные полосы лесов | - | 87:01:020001:38 |  | под сельскую свалку | Земли промышленности |  | Аренда № 87:01:020001:38-87/005/2019-3 от 24.06.2019 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 3,3200 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:000000:2284 |  | Земельные участки (территории) общего пользования | Земли населенных пунктов |  | Собственность № 87:01:000000:2284-87/005/2023-1 от 10.02.2023 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,7329 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:020001:29 |  | Склад ГСМ |  |  | Аренда № 87-49-02/007/2014-327 от 09.11.2014 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,4328 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:020001:805 |  | под животноводство |  |  | Нет данных | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,4094 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:020001:16 |  | Котельная № 1 |  |  | Нет данных | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,2823 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:020001:35 |  | Тепловые сети |  |  | Нет данных | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 156,8300 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | зона |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 164,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | часть 1 Анюйского участкового лесничества | 10 | 36 | 30 | 1,1049 | 30,0 |  | - |  |  | Нерестоохранные полосы лесов |  | 87:01:020001:32 |  | Причал | Земли населенных пунктов |  | Собственность № 87:01:020001:32-87/005/2022-2 от 24.05.2022 Аренда № 87:01:020001:32-87/005/2022-3 от 01.12.2022 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:17 |  | Котельная № 2 |  |  | Аренда № 87-49-02/007/2014-324 от 09.11.2014 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0535 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:30 |  | Гаражи |  |  | Собственность № 87:01:020001:30-87/005/2023-8 от 01.03.2023 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0273 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:30 |  | под склад |  |  | Собственность № 87:01:020001:30-87/005/2023-8 от 01.03.2023 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0850 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:802 |  | под индивидуальное жилищное строительство |  |  | Нет данных | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,4967 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:807 |  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |  |  | Собственность № 87:01:020001:807-87/005/2022-7 от 25.07.2022 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0892 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:1052 |  | магазины |  |  | Нет данных | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0812 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:793 |  | под здание детского сада |  |  | Собственность № 87-49/002-49/002/007/2015-519/1 от 23.10.2015 Постоянное (бессрочное) пользование № 87-49/002-49/002/003/2016-721/1 от 01.03.2016 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0598 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:1025 |  | Размещение складов |  |  | Собственность № 87:01:020001:1025-87/005/2020-1 от 30.03.2020 Аренда № 87:01:020001:1025-87/005/2020-2 от 03.11.2020 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,1274 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:13 |  | Детская игровая площадка |  |  | Нет данных | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:1045 |  | под строительство многоквартирного дома |  |  | Нет данных | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,2160 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:1046 |  | под строительство многоквартирного дома |  |  | Нет данных | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0602 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:15 |  | контора |  |  | Аренда № 87-49-02/007/2014-322 от 09.11.2014 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,1260 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:767 |  | под жилой дом |  |  | Нет данных | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0329 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:25 |  | Мастерские |  |  | Аренда № 87-49-02/007/2014-326 от 09.11.2014 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0895 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:768 |  | Под нежилое здание |  |  | Собственность № 87-49-02/007/2014-435 от 28.11.2014 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,1008 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:811 |  | под нежилое здание пекарни |  |  | Нет данных | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0616 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:147 |  | под строительство жилого дома с хозяйственными постройками |  |  | Собственность № 87:01:020001:147-87/005/2023-6 от 23.06.2023 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,1915 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:816 |  | для индивидуального жилищного строительства |  |  | Нет данных | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:817 |  | для индивидуального жилищного строительства |  |  | № 87:01:020001:817-87/005/2021-2 от 29.06.2021 Аренда № 87:01:020001:817-87/005/2021-1 от 29.06.2021 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,1470 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:794 |  | под существующий жилой дом с хозяйственными постройками |  |  | Общая долевая собственность № 87:01:020001:794-87/002/2018-1 от 27.04.2018 Общая долевая собственность № 87:01:020001:794-87/002/2018-2 от 27.04.2018 Общая долевая собственность № 87:01:020001:794-87/002/2018-3 от 27.04.2018 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0395 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:26 |  | Пожарный водоем |  |  | Аренда № 87-49-02/007/2014-576 от 18.12.2014 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0548 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:3 |  | под здание отделения почтовой связи |  |  | Собственность № 87-49-02/016/2011-542 от 29.09.2011 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0170 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:803 |  | под строительство гаража для легкового автомобиля |  |  | № 87:01:020001:803-87/005/2021-2 от 24.06.2021 Аренда № 87:01:020001:803-87/005/2021-1 от 24.06.2021 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,1654 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:771 |  | под ДЭС |  |  | Нет данных | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,3817 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:19 |  | ДЭС |  |  | Аренда № 87-49-02/007/2014-325 от 09.11.2014 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0462 |  |  |  |  |  |  |  | 87:01:020001:800 |  | под садово-огородническое хозяйство |  |  | Нет данных | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 34,2252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зона |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | часть 1 Анюйского участкового лесничества | 10 | 37 | 16 | 0,9788 | 13,0 |  | 3,0 |  |  | Нерестоохранные полосы лесов |  | 87:01:020001:31 |  | Производственная база | Земли населенных пунктов |  | Аренда № 87-49-02/007/2014-319 от 09.11.2014 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 12,0212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зона |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | часть 1 Анюйского участкового лесничества | 10 | 38 | 18 | 0,0937 | 18,0 |  | - |  |  | Защитные, ценные леса-леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степных, горах | - | 87:01:020001:808 |  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Земли населенных пунктов |  | Собственность № 87:01:020001:808-87/005/2022-7 от 25.07.2022 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0225 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:020001:152 |  | Связь |  |  | № 87:01:020001:152-87/005/2019-2 от 13.06.2019 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0130 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:020001:151 |  | Под строительство гаража |  |  | Нет данных | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,1303 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:020001:790 |  | под строительство индивидуального жилого дома с хозяйственными постройками |  |  | Собственность № 87-49-02/007/2014-488 от 05.12.2014 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,2829 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:020001:1048 |  | Спорт |  |  | Собственность № 87:01:020001:1048-87/005/2023-1 от 13.01.2023 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,6400 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:020001:792 |  | под здание школы |  |  | Собственность № 87-49/002-49/002/003/2015-641/1 от 22.04.2015 Постоянное (бессрочное) пользование № 87-49/002-49/002/003/2016-405/1 от 01.03.2016 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,2856 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:020001:791 |  | под здание яслей |  |  | Собственность № 87-49/002-49/002/003/2015-633/1 от 23.04.2015 Постоянное (бессрочное) пользование № 87-49/002-49/002/008/2015-10/1 от 20.11.2015 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0492 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:020001:142 |  | под здание теплого склада |  |  | Постоянное (бессрочное) пользование № 87:01:020001:142-87/002/2018-2 от 18.05.2018 Собственность № 87:01:020001:142-87/002/2018-1 от 03.04.2018 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0480 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:020001:1016 |  | малоэтажная многоквартирная жилая застройка (под строительство двухэтажного 6-ти квартирного дома) |  |  | Нет данных | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,1280 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:020001:1012 |  | малоэтажная многоквартирная жилая застройка (под строительство двухэтажного 6-ти кв |  |  | Нет данных | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,1280 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:020001:1013 |  | малоэтажная многоквартирная жилая застройка (под строительство двухэтажного 6-ти кв |  |  | Нет данных | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,1280 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:020001:1014 |  | малоэтажная многоквартирная жилая застройка (под строительство двухэтажного 6-ти квартирного дома) |  |  | № 87:01:020001:1014-87/005/2022-5 от 02.02.2022 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,2945 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:020001:1015 |  | Индивидуальное жилищное строительство |  |  | Нет данных |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,1008 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:020001:150 |  | для использования под строительство жилого дома с хозяйственными постройками |  |  | Собственность № 87-49-02/002/2012-051 от 17.02.2012 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,1350 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:020001:1049 |  | под ведение личного подсобного хозяйства |  |  | Собственность № 87:01:020001:1049-87/005/2023-1 от 12.05.2023 | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 0,0560 |  |  |  |  |  |  | - | 87:01:020001:795 |  | под строительство индивидуального жилого дома с хозяйственными постройками |  |  | Нет данных | н/д |  |
|  |  |  |  |  | 15,4645 |  |  |  |  |  |  | - | - |  | зона |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 18,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 342 | 248 | 248 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь пересечения |  |  |  |  |  |  | 248 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |